# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH	iv

DANH MỤC BẢNG	v

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư:	1

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất phân bón NPK	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	3

3.1. Công suất của dự án đầu tư	3

3.2. Công nghệ của dự án đầu tư	3

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	7

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	8

4.1. Giai đoạn xây dựng	8

4.2. Giai đoạn hoạt động	9

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	12

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	12

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	13

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN	16

1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	16

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	16

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	20

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	21

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	21

1.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải	21

1.2. Các công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại	21

1.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	22

1.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung	23

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	23

2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	25

2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu nước thải	25

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	27

2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	28

2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường	31

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành	31

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	33

3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục	33

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác	34

Bảng 4.4. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	35

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	36

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	36

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	37

CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	39

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	39

2. Chất thải rắn	40

2.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh	40

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại	41

3. Tiếng ồn, độ rung	41

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:	41

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:	41

3.3. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về độ rung , cụ thể như sau:	42

3.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung	42

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	44

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	44

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	44

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	44

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	44

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	45

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án	2

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình, công nghệ sản xuất phân bón vô cơ	4

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ	6

Hình 4.1. Phương án thu gom nước thải của dự án	26

Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại	27

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sinh hoạt	29

Hình 5.1. Sơ đồ dẫn nước thải sau khi xử lý ra nguồn tiếp nhận	40

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thống kê các loại sản phẩm	8

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp vật liệu thi công	8

Bảng 1.3. Các loại máy móc, thiết bị thi công	9

Bảng 1.4. Các loại máy móc, thiết bị hoạt động dự án	9

Bảng 1.5. Thống kê các loại nhiên liệu của Cơ sở	10

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	11

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa mà sông Rào Đừng có thể tiếp nhận tại điểm thải (Ltđ)	14

Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Ln)	14

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Rào Đừng tại khu vực nhận thải	15

Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước sông Rào Đừng	19

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí	20

Bảng 4.2. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	33

Bảng 4.3. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	35

Bảng 4.4. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường	36

Bảng 4.5. Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng	37

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	39

Bảng 5.2. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh	40

Bảng 5.3. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh	42

Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu	44

# CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư:

## Công ty TNHH Việt Mỹ

- Địa chỉ văn phòng: Lô số 8, khu công nghiệp xã Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Châu Loan, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên

- Điện thoại: 0238 3518399		Email: vietmy_com@yahoo.com

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900597664 do phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/06/2004, thay đổi lần thứ chín ngày 22/03/2023.

- Quyết định số 6912/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Vinh về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: xây dựng dây chuyền sản xuất phân bón thuộc Công ty TNHH Việt Mỹ tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 543/QĐ-UBND.ĐC ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho Công ty TNHH Việt Mỹ thuê đất tại Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại KCNN Nghi Phú, thành phố Vinh số 230/PXNTC-TNMT, ngày 09/09/2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường

## 2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất phân bón NPK

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô số 8, khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp: đường Nguyễn Văn Tố;

+ Phía Tây giáp: đường giao thông;

+ Phía Nam giáp: lô số 7, KCNN Nghi Phú;

+ Phía Bắc giáp: lô số 5, KCNN Nghi Phú.

# Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án

Khu vực thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp nhỏ của xã Nghi Phú, cách khu dân cư xã Nghi Phú khoảng 40m, cách sân bay Vinh khoáng 1.157m về phía Tây Bắc, cách UBND xã Nghi Phú khoảng 1.128m về phía Tây Nam, cách trường tiểu học khoảng 1.078m phía Tây Nam, cách bến xe Bắc Vinh khoảng 2.192m về phía Tây Bắc, cách Quảng Trường Hồ Chí Minh khoảng 3.127m về phí Tây Nam. Trong vòng bán kính 1km không có khu di tích, vườn quốc gia.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: UBND thành phố Vinh

- Cơ quan thẩm định cấp giấy phép môi trường: UBND thành phố Vinh

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ đã được UBND thành phố Vinh chấp thuận đầu tư dự án và được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đạt chuẩn môi trường. Công ty đã đầu tư xây dựng sản xuất với công suất 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm với tổng mức đầu tư 11 tỷ. Quá trình thực hiện dự án đã mang lại lợi ích hiệu quả từ dự án. Hiện nay, để phù hợp tình hình thị trường sản xuất phân bón theo chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ nhằm giảm sử dụng phân bón hóa học tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, Công ty sẽ đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất dựa trên hạng mục công trình đã xây dựng để điều chỉnh sản phẩm của dự án từ 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm thành 6.000 tấn vô cơ/năm và 3.000 tấn phân bón hữu cơ/năm. Do dự án dựa trên hạ tầng đã có chỉ cải tạo nhỏ và lắp đặt thêm dây chuyền mới nên có tổng mức đầu tư thêm khoảng 2.948.000.000 đồng thuộc nhóm C, dự án đầu tư nhóm III không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cấp huyện theo mẫu phụ lục XI kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

## 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ đã được UBND thành phố Vinh chấp thuận đầu tư dự án và được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đạt chuẩn môi trường. Công ty đã đầu tư xây dựng sản xuất với công suất 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm với tổng mức đầu tư 11 tỷ. Quá trình thực hiện dự án đã mang lại lợi ích hiệu quả từ dự án. Hiện nay, để phù hợp tình hình thị trường sản xuất phân bón theo chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ nhằm giảm sử dụng phân bón hóa học tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, Công ty sẽ đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất dựa trên hạng mục công trình đã xây dựng sau khi xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động với kinh doanh các sản phẩm như: phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ... với quy mô hoạt động như sau:

- Quy mô sử dụng đất: 4.168,2m² (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 189859, ngày 27/12/2007).

- Quy mô công trình xây dựng: Hiện nay, Công ty đã xây dựng các công trình như: nhà bảo vệ, nhà phụ trợ, nhà để xe, nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng làm việc, công trình mương thoát nước mưa, thoát nước thỉa, kho chứa chất thải rắn…

- Quy mô cán bộ công nhân viên: 17 người

- Quy mô sản xuất của nhà máy: Công suất thiết kế: 6.000 tấn phân bón vô cơ/năm và 3.000 tấn phân bón hữu cơ/năm

# 3.2. Công nghệ của dự án đầu tư

a. Quy trình sản xuất phân bón vô cơ như sau:

Đạt

Không đạt

Đóng bao

Lấy mẫu đi phân tích

Bổ sung phụ gia trung lượng, vi lượng, chất sinh học, khoáng đa lượng

Thành phẩm dạng bột

Máy nghiền

Cân định lượng

Máy sấy

Nguyên liệu vô cơ đầu vào

Máy trộn

Máy vê viên, tạo hạt

Kho thành phẩm

- Hình 1.2. Sơ đồ quy trình, công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

- Bước 1: Nguyên vật liệu:

- - Nguyên liệu vô cơ: Là các loại phân đơn hiện có trên thị trường như URE dạng hạt, SA dạng hạt mịn, dạng bột, kali dạng bột min, dạng mảnh; DAP dạng viên, dạng bột, MAP dạng bột...

- - Các nguyên liệu phụ gia, trung lượng, vi lượng, vi sinh vật, chất sinh học, khoáng đa lượng...: Là các nguyên liệu phụ gia kết dính dạng bột mịn; Trung lượng Ca, Mg, S, SiO2; vi lượng Bo, Mo, Fe, Cu, Co, Mn, Zn; chế phẩm vi sinh; khoáng đa lượng chứa N,P,K... hiện có trên thị trường

- Bước 2: Nghiền nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào sau khi được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa qua máy nghiền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ mịn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ve viên tạo hạt.

- Bước 3: Phối trộn: Trộn nguyên liệu bằng máy trộn. Trộn đều để các nguyên liệu được đảo đều. Nguyên liệu sau khi trộn xong được chuyển từ từ sang băng tải để tới công đoạn tiếp theo. Nếu sản xuất phân bón dạng bột thì được băng chuyền chuyển tới máy sấy, nếu sản xuất phân bón dạng hạt, viên thì được đưa sang máy vê viên tạo hạt...

- Bước 4: Vê viên, tạo hạt: Sau khi trộn đều sẽ chuyển sang quá trình vê viên với mục đích là tạo các hạt có kích thước mong muốn. Băng tải vận chuyển nguyên liệu sau khi phối trộn tới máy vê viên, tạo hạt, tại đây có kỹ thuật kiểm tra các hạt phân bón được tạo ra sau khi vê viên có đạt yêu cầu hay không, có đảm bảo chắc chắn và đúng tiêu chuẩn chất lượng hay không. Sau khi vê xong được chuyển sang băng tải và chuyển qua máy sấy.

- Bước 5: Máy sấy: Sau khi quá trình vê viên, hạt phân bán thành phẩm được đưa qua máy sấy. Phân bón bán thành phẩm dạng bột và bán thành phẩm dạng viên, hạt được băng tải đưa chuyền vào ống sấy. Máy sấy thường được hoạt động theo nguyên lý sấy xuôi chiều: khí nóng và sản phẩm đi cùng chiều với nhau trong thùng sấy. Phân bón sau khi qua máy sấy đạt yêu cầu quy định về độ ẩm.

- Bước 6: Cân định lượng: Cân theo định lượng công bố trên bao bì (1kg, 5kg, 25kg, 50kg... hoặc theo yêu cầu của khách hàng) và đóng bao sản phẩm (bao PP, OPP có PE)

- Bước 7: Đóng bao: Sản phẩm phân bón vô cơ dạng hạt, viên, bột: Tùy theo đơn phối liệu, quy trình sản xuất kết hợp các nguyên liệu với khối lượng, hàm lượng phù hợp tạo được các sản phẩm phân bón vô cơ bao gồm phân hỗn hợp: NPK, NP, NK, PK; phân đa lượng, trung lượng, phân đa lượng - vi lượng (phân đơn - vi lượng, phân hỗn hợp - vi lượng), phân đa lượng - trung lượng - vi lượng, phân trung lượng, phân vi lượng, phân bón vô cơ nhiều thành phần... Sau khi sấy, các sản phẩm đạt chất lượng thì cân định lượng, tiến hành đóng bao gói và đem đi phân tích, sản phẩm đạt chất lượng cuối cùng được nhập kho thành phẩm

- Bước 8: Nhập kho thành phẩm: Sản phẩm được nhập kho theo quy trình lưu kho. Bao gói các sản phẩm được đóng báo có ký hiệu đầy đủ ngày sản xuất, cập nhật nhật ký snar xuất và nhập kho theo quy trình lưu kho. Sản phẩm được lấy mẫu kiểm tra chất lượng, cập nhật nhật ký thử nghiệm theo quy trình quản lý chất lượng. Sản phẩm đạt chất lượng được đưa ra thị trường tiêu thụ.

- b. Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ như sau:

Đạt

Không đạt

Đóng bao

Lấy mẫu đi phân tích

Bổ sung phụ gia trung lượng, vi lượng, chất sinh học, khoáng đa lượng

Thành phẩm dạng bột

Máy nghiền

Cân định lượng

Máy sấy

Nguyên liệu hữu cơ đầu vào

Máy trộn

Máy vê viên, tạo hạt

Kho thành phẩm

- Hình 1.3. Sơ đồ quy trình, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ

- Bước 1: Nguyên vật liệu:

- - Nguyên liệu hữu cơ: Là các loại nguyên liệu hữu cơ tư nhiên (than bùn, mùn cưa, phân chuồng, phụ phẩm nông nghiệp...

- - Các nguyên liệu phụ gia, trung lượng, vi lượng, vi sinh vật, chất sinh học, khoáng đa lượng...: Là các nguyên liệu phụ gia kết dính dạng bột mịn; Trung lượng Ca, Mg, S, SiO2; vi lượng Bo, Mo, Fe, Cu, Co, Mn, Zn; chế phẩm vi sinh; khoáng đa lượng chứa N,P,K... hiện có trên thị trường

- Bước 2: Nghiền nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào sau khi được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa qua máy nghiền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ mịn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ve viên tạo hạt.

- Bước 3: Phối trộn: Trộn nguyên liệu bằng máy trộn. Trộn đều để các nguyên liệu được đảo đều. Nguyên liệu sau khi trộn xong được chuyển từ từ sang băng tải để tới công đoạn tiếp theo. Nếu sản xuất phân bón dạng bột thì được băng chuyền chuyển tới máy sấy, nếu sản xuất phân bón dạng hạt, viên thì được đưa sang máy vê viên tạo hạt...

- Bước 4: Vê viên, tạo hạt: Sau khi trộn đều sẽ chuyển sang quá trình vê viên với mục đích là tạo các hạt có kích thước mong muốn. Băng tải vận chuyển nguyên liệu sau khi phối trộn tới máy vê viên, tạo hạt, tại đây có kỹ thuật kiểm tra các hạt phân bón được tạo ra sau khi vê viên có đạt yêu cầu hay không, có đảm bảo chắc chắn và đúng tiêu chuẩn chất lượng hay không. Sau khi vê xong được chuyển sang băng tải và chuyển qua máy sấy.

- Bước 5: Máy sấy: Sau khi quá trình vê viên, hạt phân bán thành phẩm được đưa qua máy sấy. Phân bón bán thành phẩm dạng bột và bán thành phẩm dạng viên, hạt được băng tải đưa chuyền vào ống sấy. Máy sấy thường được hoạt động theo nguyên lý sấy xuôi chiều: khí nóng và sản phẩm đi cùng chiều với nhau trong thùng sấy. Phân bón sau khi qua máy sấy đạt yêu cầu quy định về độ ẩm.

- Bước 6: Cân định lượng: Cân theo định lượng công bố trên bao bì (1kg, 5kg, 25kg, 50kg... hoặc theo yêu cầu của khách hàng) và đóng bao sản phẩm (bao PP, OPP có PE)

- Bước 7: Đóng bao:

- - Sản phẩm phân bón hữu cơ dạng hạt, viên, bột: Tùy theo đơn phố liệu, quy trình sản xuất kết hợp các nguyên liệu với khối lượng, hàm lượng phù hợp tạo được các sản phẩm phân bón hữu cơ bao gồm các loại phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ nhiều thành phần (phân bón hữu cơ và một hoặc nhiều chất sinh học, vi sinh vật, nguyên tố đa lượng, trung lượng, vi lượng...)

- - Sản phẩm phân bón có chất điều hoà sinh trưởng

- - Sau khi sấy, các sản phẩm đạt chất lượng thì cân định lượng, tiến hành đóng bao gói và đem đi phân tích, sản phẩm đạt chất lượng cuối cùng được nhập kho thành phẩm

- Bước 8: Nhập kho thành phẩm: Sản phẩm được nhập kho theo quy trình lưu kho. Bao gói các sản phẩm được đóng báo có ký hiệu đầy đủ ngày sản xuất, cập nhật nhật ký snar xuất và nhập kho theo quy trình lưu kho. Sản phẩm được lấy mẫu kiểm tra chất lượng, cập nhật nhật ký thử nghiệm theo quy trình quản lý chất lượng. Sản phẩm đạt chất lượng được đưa ra thị trường tiêu thụ.

## 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

## Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mục tiêu phát triển các phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ nên sản phẩm như sau:

- Bảng 1.1. Thống kê các loại sản phẩm

| STT | Sản phẩm | Số lượng trung bình (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân bón vô cơ | 6.000 |
| 2 | Phân bón hữu cơ | 3.000 |

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

# 4.1. Giai đoạn xây dựng

- 4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đi vào sản xuất với công suất 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm tuy nhiên, để phù hợp với mục đích thêm sản phẩm vô cơ, công ty sẽ đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền máy móc sản xuất phân bón hữu cơ dựa trên các công trình nhà xưởng đã có của công ty. Địa điểm xây dựng dự án nằm trong địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, các loại vật liệu xây dựng chính, phụ đều được tập hợp từ các đại lý ở địa phương nên việc cung ứng vật liệu cho dự án là thuận lợi.

# Bảng 1.2. Bảng tổng hợp vật liệu thi công

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá 1x2 | m3 | 23,00 |
| 2 | Cát đen | m3 | 5,00 |
| 3 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22 | viên | 8.000 |
| 4 | Sơn lót chống kiềm | tấn | 0,50 |
| 5 | Sơn | tấn | 0,20 |
| 6 | Xi măng PC30 | tấn | 30,00 |

(Nguồn: Thuyết minh dự án)

- Nguồn cung cấp nguyên liệu:

Tất cả các nguyên, vật liệu xây dựng Dự án được Chủ dự án ký hợp đồng cung cấp với các công ty, các cơ sở, nhà máy sản xuất sẵn có trong và ngoài khu vực và các vùng lân cận nhằm hạn chế quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu và để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình.

- 4.1.2. Nhu cầu máy móc thiết bị

Giai đoạn thi công xây dựng sử dụng các loại thiết bị bao gồm:

# Bảng 1.3. Các loại máy móc, thiết bị thi công

| Tên loại máy | Đơn vị | Số lượng | Nơi sản xuất | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy đầm bàn 1kW | Cái | 01 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy trộn bê tông | Cái | 01 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy hàn điện 23kW | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy hàn nhiệt | Cái | 01 | Nt | Cũ (còn 90%) |

- (Nguồn: Thuyết minh dự án)

- 4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước

- Nước cấp cho sinh hoạt: trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt dây chuyền, có tối đa 5 công nhân làm việc trên công trường, thời gian hoàn thành xây dựng và lắp đặt dây chuyền khoảng 1 tháng. Do công nhân chủ yếu là dân địa phương, cuối ngày về sinh hoạt tại gia đình nên theo tiêu chuẩn cấp nước quy định tại TCXDVN 33:2006, tiêu chuẩn sử dụng nước cho mỗi công nhân là 100 lít/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là:

Qsh = 5 người x 100 lít/người/ngày/1000 = 0,5 m3/ngày

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng

+ Nhu cầu sử dụng nước xây dựng: do cơ sở hạ tầng của nhà máy cơ bản hoàn thiện, chỉ cải tạo một phần nhỏ trong nhà xưởng để phù hợp lắp đặt dây chuyền sản xuất vô cơ nên nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dưng khá ít khoảng 0,3 m3/ngày.

+ Nhu cầu nước bảo dưỡng máy móc, thiết bị: máy móc, thiết bị, phương tiện thi công được bảo dưỡng tại các trạm sửa chữa riêng, không thực hiện bảo dưỡng tại Dự án.

Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng là: 0,8 m3/ngày.

- Nguồn nước: Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng, sinh hoạt của cán bộ công nhân được lấy từ nước máy;

# 4.2. Giai đoạn hoạt động

4.2.1. Nhu cầu máy móc, thiết bị

Dự kiến một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bao gồm:

# Bảng 1.4. Các loại máy móc, thiết bị hoạt động dự án

| Tên máy móc, thiết bị | Công suất | Số lượng | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy nghiền | 1,2 tấn/giờ | 1 | Tự gia công |
| Máy đảo trộn | 1,2 tấn/giờ | 1 | Việt Nam |
| Máy vo viên | 1,2 tấn/giờ | 1 | Tự gia công |
| Băng tải chuyền | 1,2 tấn/giờ | 9 | Tự gia công |
| Máy sấy lồng quay | 1,2 tấn/giờ | 1 | Tự gia công |
| Máy sàng tách cỡ | 1,2 tấn/giờ | 1 | Tự gia công |
| Cân | 1,2 tấn/giờ | 3 | Việt Nam |

- (Nguồn: Thuyết minh dự án)

# 4.2.2. Nhu cầu cấp điện

Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khi đi vào hoạt động dự kiến khoảng 1.000 kWh/ngày.

Nguồn điện trung thế cấp vào được lấy từ đường dây 22 kV hiện hữu do Công ty điện lực thành phố Vinh quản lý thông qua hệ thống tủ phân phối trung thế với tủ cầu dao cách ly và máy cắt bảo vệ máy biến áp. Từ tủ cao áp, nguồn điện được cung cấp tới máy biến áp của công trình thông qua các hệ thống thanh dẫn nhiệt và cáp trung thế bọc 24KV. Giải pháp thiết kế cho toàn bộ hệ thống cấp điện hạ thế trong khu vực dự án là hệ thống cấp điện hạ áp 0.4KV chôn ngầm.

- 4.2.3. Nhu cầu cung cấp nguyên, nhiên liệu

Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoạt động chính là sản xuất phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ do đó nhiên liệu chính được sử dụng bao gồm:

- Bảng 1.5. Thống kê các loại nhiên liệu của Cơ sở

| STT | Nhiên liệu | Số lượng trung bình (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên liệu vô cơ | 5.600 |
| 2 | Nguyên liệu hữu cơ | 2.700 |
| 3 | Nguyên liệu phụ gia | 700 |

# 4.2.4. Nhu cầu cấp nước

+ Nguồn nước: lấy nước từ nguồn nước máy của thành phố.

+ Tiêu chuẩn cấp nước: Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình. Tính toán được nhu cầu nước của dự án như bảng sau:

- Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Hạng mục | Số lượng | Lượng nước | Tổng lượng (m3/ng.đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số cán bộ công nhân viên | 17 người | 100(l/ng.đêm) | 1,7 |
| 2 | Vệ sinh sàn nhà |  |  | 0,5 |
| Tổng |  |  |  | 2,2 |

Lượng nước dùng cho dự án khoảng 2,2m3/ngày.đêm

# CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022.

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã được UBND thành phố Vinh Chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 6912/QĐ-UBND, ngày 21/6/2007 và được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án tại Quyết định số 543/QĐ-UBND.ĐC, ngày 21/11/2007, cấp GCNQSD đất số AI 189859, ngày 27/12/2007. Hiện nay, để phù hợp tình hình thị trường sản xuất phân bón theo chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ nhằm giảm sử dụng phân bón hóa học tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, Công ty dự kiến sẽ đầu tư theo dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ thay đổi dòng sản phẩm từ 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm thành 6.000 tấn phân bón vô cơ/năm và 3.000 tấn phân bón hữu cơ/năm. Căn cứ văn bản số 1248/SKHĐT-DN, ngày 05/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư việc thay đổi dòng sản phẩm này không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Vì vậy, việc điều chỉnh dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất ban đầu và cũng phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Dự án phù hợp với Quyết định số 5441/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030 đặt mục tiêu “Giai đoạn 2016 - 2020:... phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh như vật liệu xây dựng, chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm, dệt may, điện.”, “Thu hút đầu tư các dự án sản xuất sợi, dệt, các nhà máy sản xuất xơ sợi nhân tạo để từng bước chủ động đáp ứng nhu cầu của ngành dệt về chủng loại, chất lượng, số lượng, nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và ít gây ô nhiễm môi trường.”.

- Dự án phù hợp với quy hoạch vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, cụ thể:

+ Dự án không thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

+ Dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 40m về phía Tây.

Khu đất thực hiện dự án có vị trí thuận tiện về giao thông, có điều kiện kinh tế xã hội phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu kinh doanh hàng hóa. Việc triển khai dự án tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh thúc đẩy phát triển các sản phẩm phân bón, góp phần tạo giá trị sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất, tiêu dùng an toàn tại địa phương, nâng cao đời sống, thu nhập ổn định của người dân, đóng góp ngân sách nhà nước.

# 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Dự án có vị trí tại Khu Công nghiệp nhỏ xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo kết quả quan trắc môi trường khu vực, thì chất lượng không khí tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

Toàn bộ nước thải phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được đấu nối vào mương thoát nước chung dọc đường Nguyễn Văn Tố chảy đến kênh Bắc sau đó chảy đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

Các tác động tổng hợp của nước thải đối với môi trường xung quanh cũng như nguồn tiếp nhận không lớn, do nước thải sẽ được xử lý đạt giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Điều này làm cho hàm lượng các chất ô nhiễm tại nguồn tiếp nhận giảm.

Đánh giá khả năng chịu tải: Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự án đến sông Rào Đừng cách dự án khoảng 2,5km về phía Đông Nam, chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì sức chịu tải của nguồn nước, cụ thể như sau:

- Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:

Ltđ = Qs × Ctc × 86,4

Trong đó:

Ltđ (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm đang xem xét;

Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại nguồn tiếp nhận cần đánh giá trước khi tiếp nhận nước thải, (1,95 m3/s);

Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy định tại cột Mức B của QCVN 08:2023/BTNMT;

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Căn cứ công thức trên ta tính được tải lượng các chất ô nhiễm tối đa mà nguồn nước của có thể tiếp nhận.

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày tại bảng sau:

# Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa mà sông Rào Đừng có thể tiếp nhận tại điểm thải (Ltđ)

| Thông số | TSS | BOD5 | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctc | 30 | 15 | 50 | 10 | 0.9 | 0.3 | 5000 |
| Qs | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Hệ số | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| Ltđ (kg/ngày) | 54432 | 27216 | 90720 | 18144 | 1633 | 544 | 9072000 |

- Tính tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính toán theo công thức sau:

Ln= Qs × Cs × 86,4

Trong đó:

Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận.

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời của nguồn tiếp nhận (Qs = 1,95 m3/s).

Cs (mg/l): Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải (theo kết quả phân tích mẫu nước nguồn tiếp nhận).

Từ công thức đánh trên, ta tính được tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận như sau:

# Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Ln)

| Thông số | COD | BOD5 | TSS | NO3- | NH4+ | PO43+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs | 25,1 | 8,2 | 26 | 4,8 | 0,51 | 0,08 | 3900 |
| Qs | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Hệ số | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Ln (kg/ngày) | 45541 | 14878 | 47174 | 8709 | 925 | 145 | 7076160 |

- Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Rào Đừng bằng phương pháp đánh giá trực tiếp: Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của kênh được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số, đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn nước của sông.

- Phương pháp đánh giá trực tiếp áp dụng khi chưa có nguồn nước xả thải trực tiếp vào đoạn sông, suối.

Ltn = (Ltđ - Ln)*Fs

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,5.

# Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Rào Đừng tại khu vực nhận thải

| Thông số | COD | BOD5 | TSS | NO3- | NH4+ | PO43+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltđ | 54432 | 27216 | 90720 | 18144 | 1632,96 | 544,32 | 9072000 |
| Lnn | 45541 | 14878 | 47174 | 8709 | 925 | 145 | 7076160 |
| Fs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ltn (kg/ngày) | 4445 | 6169 | 21773 | 4717 | 354 | 200 | 997920 |

Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn có 7/7 thông số ô nhiễm dương (>0). Như vậy, sông Rào Đừng có thể tiếp nhận được các thông số ô nhiễm nói trên.

# CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

# 1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án, số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án: Qua điều tra, khảo sát khu vực dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Rào Đừng; nguồn tiếp nhận khí thải là môi trường không khí khu vực Dự án. Các thành phần môi trường này nhìn chung chưa có hiện tượng ô nhiễm. Chủ dự án đã hợp đồng với đơn vị có chức năng lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường của khu vực để đánh giá cụ thể chất lượng các thành phần môi trường khi thực hiện dự án. Trong khu vực Dự án không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Hiện tại, khu vực dự án chưa có số liệu, báo cáo cụ thể về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật, các dữ liệu sử dụng chủ yếu do khảo sát thực tế xung quanh khu vực dự án:

+ Hệ sinh thái cây bụi: hệ sinh thái này xuất hiện không liên tục, diện tích nhỏ và phát triển theo thời gian, nằm tập trung ở khu vực bồn hoa thảm cỏ, ven đường giao thông. Một số loài cỏ phổ biến trong hệ sinh thái này là: cỏ tranh, cỏ lá tre cao, cỏ lông lợn, cỏ lau, cỏ chít,...

+ Hệ động vật trên cạn: chỉ có một số loài như rắn mối, chông, gia cầm, côn trùng như muỗi, sâu, giun...

# 2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

a. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

* Hệ thống sông suối, kênh, rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải

Do dự án nằm trong thành phố Vinh nên toàn bộ nước thải phát sinh sau khi được xử lý sẽ được đấu nối vào mương thoát nước chung dọc đường Nguyễn Văn Tố chảy đến kênh Bắc rồi chảy đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa rồi chảy ra sông Rào Đừng.

* Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải.

- Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình của khu vực thành phố Vinh năm 2023 là 24,50C. Trong năm khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình đạt 29,2 - 30,30C. Mùa này thường nóng bức, nhiệt độ tối cao tuyệt đối thường vượt quá 350C.

+ Mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình tháng từ 14,20C (tháng 1) đến 23,90C (tháng 11). Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối có thể xuống tới 100C trong mùa Đông (tháng 10).

- Mưa và bốc hơi

+ Lượng mưa trung bình hàng năm trên khu vực dao động từ 1.886 ÷ 2.700mm, số ngày mưa trung bình là 150 ngày/năm. Trong đó có 2 mùa rõ rệt: Mùa khô, ít mưa từ tháng 11 – tháng 4 và mùa mưa từ tháng 5 – tháng 10, lượng mưa trong mùa mưa chiếm 68 ÷ 75% lượng mưa cả năm. Mưa lớn thường xuất hiện vào các tháng 8 tháng 9 và tháng 10.

+ Khu vực cũng là vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng và hiệu ứng Fơn khô nóng của gió mùa Tây Nam khi vượt qua dãy Trường Sơn nhiều hơn các vùng khác trong tỉnh Nghệ An nên lượng bốc hơi tương đối lớn. Lượng bốc hơi lớn nhất xuất hiện vào tháng 7, lượng bốc hơi nhỏ nhất tháng cuối mùa mưa.

- Chế độ gió:

Khu vực chịu tác động của hai loại hoàn lưu gió mùa đó là gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ.

- Gió mùa mùa Đông: hướng gió thịnh hành là Đông Bắc khô và lạnh, thời kỳ giữa và cuối Đông dịch chuyển dần từ hướng Đông Bắc sang Đông Nam mang theo hơi nước từ biển vào đất liền gây hiện tượng mưa phùn rả rích vào giữa và cuối mùa đông.

- Gió mùa mùa Hạ: Hướng gió thịnh hành là hướng Tây Nam và Nam, thường bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 6, 7. Ngoài ra, còn có gió Đông và Đông Nam hoạt động vào ban đêm.

- Nắng và bực xạ nhiệt

Tổng thời gian chiếu sáng trong năm tại của khu vực thành phố Vinh dao động từ 1.420 ÷ 1.6500 giờ/năm. Cường độ bức xạ mặt trời cực đại đạt 1.831Kcal/năm do độ dài ngày và độ cao mặt trời lớn.

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy Văn khu vực Bắc Trung Bộ)

* Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước tiếp nhận nước thải

Chế độ thuỷ văn của sông Rào Đừng đổi theo mùa, lưu lượng nước trong suối đạt cực đại vào các tháng mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy đến từ các vùng khác cũng nhiều hơn, nhưng về mùa khô lưu lượng nước trên sông thường nhỏ do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế. Nguồn cung cấp nước hàng năm cho sông Rào Đừng chủ yếu là nước mưa, nước từ sông hồ vì vậy giữa mưa trên toàn bộ lưu vực và dòng chảy của mương có mối quan hệ khá chặt chẽ, đồng thời sự biến đổi dòng chảy theo thời gian, không gian tương đối sự biến đổi của mưa.

Cũng như các nơi khác, chế độ dòng chảy phụ thuộc và chế độ mưa. Theo các chỉ tiêu phân tích mùa dòng chảy, trong năm các khu vực và vùng lân cận phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa kiệt. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 5 kết thúc và tháng 10 còn mùa kiệt bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.

- Mùa lũ: từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng dòng chảy chiếm từ 68,5 – 75% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 8, 3 tháng liên tục có dòng chảy lớn nhất là tháng 7, 8, 9.

- Mùa kiệt: Từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, tổng lượng dòng chảy mùa kiệt chiếm 25 – 31,5% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng 2, 3 tháng dòng chảy kiệt nhất là tháng 2,3,4.

Tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước của dự án không có các trạm đo các yếu tố thủy văn, nên việc quan trắc mực nước và lưu lượng nước không được thực hiện. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của Công ty phải có các thông số về chế độ thuỷ văn của dòng chảy nơi tiếp nhận nước thải. Vì vậy, để có các thông số về chế độ thuỷ văn, nhất là lưu lượng nước trên sông Rào Đừng vào mùa kiệt chúng tôi đã dùng các phương pháp đo đạc bằng cách thả phao để tính toán lưu lượng nước của mương.

* Phương pháp thực hiện như sau:

- Điều kiện:

+ Phao đo là 1 cái chai có đựng 1 ít nước để 1 phần chai chìm.

+ Chọn đoạn sông thẳng, dòng nước chảy ổn định.

+ Thời gian thực hiện đo đạc hai lần vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022 là các tháng của mùa kiệt của các sông suối, kênh mương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vào những ngày trời không mưa, lượng mực nước trên sông không có biến đổi lớn.

+ Quá trình đo đạc, quan sát tính toán dựa theo phương pháp được hướng dẫn trong Giáo trình "Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn" của Nguyễn Thanh Sơn - Đặng Quý Phượng NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2003. Kết quả đo đạc được thực hiện 02 lần và lấy kết quả trung bình.

- Kết quả tính toán trung bình cho hai lần đo:

+ Chiều dài đoạn sông sử dụng tính toán (L): 15m.

+ Thời gian phao trôi (T): 60s.

→ Lưu tốc dòng chảy trên sông: V = L/T = 15/60 = 0,25m/s

+ Chiều rộng mặt nước sông (R1) là: 12m.

+ Chiều sâu của sông (H) là: 3m.

+ Chiều rộng của đáy (R2) là: 2m

+ Diện tích mặt cắt của sông: S = {(R1 + R2)/2} x H = {(12m + 2m)/2} x 3m = 7,8m2.

Từ các thông số đo đạc được ta tính được lưu lượng sông: Q = V x S = 1,95 m3/s, đây chính là cơ sở để đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của Công ty.

- Nhận xét:

+ Lưu lượng sông Rào Đừng vào mùa kiệt là 1,95m3/s, có thể thấy lưu lượng là khá lớn.

+ Dòng chảy của sông Rào Đừng ổn định, không xảy ra hiện tượng đứt dòng.

b. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận

* Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Hiện trạng nguồn nước sông Rào Đừng khu vực tiếp nhận nước thải tại thời điểm khảo sát lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường: nước khá trong, có màu vàng đục, không có mùi lạ, không có rong rêu phát triển, thông thoáng. Nhìn chung, hệ thủy sinh vật rất nghèo, chỉ có sự phát triển của một số loại thủy sinh vật như phù du,... Không có các hiện tượng bất thường khác.

* Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án được thể hiện ở bảng sau:

- Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước sông Rào Đừng

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | QCVN 08-MT:2023/BTNMT, Mức B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | 6,8 | 6-8,5 |
|  | TSS | mg/L | 8,66 | =<100 |
|  | COD | mg/L | 9,07 | =<15 |
|  | BOD5 | mg/L | 4,34 | =<6 |
|  | NO3- | mg/L | 0,22 | - |
|  | Coliform | MPN/100ml | 440 | =<5000 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường T&T thực hiện tháng 27/4/2024)

Nhận xét:

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn giới hạn cho phép ghi trong QCVN 08-MT:2023/BTNMT Mức B.

# 3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án,  Công ty TNHH Việt Mỹ đã phối hợp với Công ty CP Tài nguyên Môi trường T&T đã tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá.

- Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2013/BTNMT đo theo trung bình 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K |  |
| 1 | Độ ồn | dBA | 58,7 | 70(1) |
| 2 | Bụi lơ lửng | µg/m3 | 131 | 300 |
| 3 | CO | µg/m3 | 3015 | 30.000 |
| 4 | SO2 | µg/m3 | 40 | 350 |
| 5 | NO2 | µg/m3 | 35 | 200 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường T&T thực hiện tháng 27/04/2024)

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

K: Mẫu không khí lấy tại vị trí khu đất thực hiện dự án có tọa độ X(m)=2071403; Y(m)=597743

- QCVN 05:2013/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

- Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ

- QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhận xét: Qua bảng phân tích cho thấy nồng độ các chỉ tiêu phân tích không khí tại đợt khảo sát đều nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

# CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

## 1.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải

1.1.1. Nước thải sinh hoạt

- Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ đã được UBND thành phố Vinh chấp thuận đầu tư dự án và được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đã đầu tư xây dựng sản xuất với công suất 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm. Hiện nay, để phù hợp tình hình thị trường sản xuất phân bón theo chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ nhằm giảm sử dụng phân bón hóa học tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, Công ty sẽ đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất dựa trên hạng mục công trình đã xây dựng sau khi xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động với kinh doanh các sản phẩm như: phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ... Vì vậy, trong quá trình cải tạo lắp đặt thêm dây chuyền công nghệ, công nhân sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện có của dự án.

- Ưu tiên sử dụng công nhân địa phương, có thể tự túc chỗ ăn ở để hạn chế lượng nước thải phát sinh.

- Quy định khu vực thu gom rác thải, tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường nước.

1.1.2. Nước thải từ quá trình xây dựng

- Bãi tập kết cát, đá… sẽ che chắn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo đá, cát… ra môi trường gây ảnh hưởng tới môi môi trường nước và đất.

- Thực hiện nhào trộn bê tông bằng máy trộn bê tông đặt trên tấm bạt cao su hoặc tấm tôn thép có diện tích đủ rộng nhằm hạn chế tối đa hiện tượng nước chứa xi măng rò rĩ ra từ bồn trộn.

## 1.2. Các công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

1.2.1. Chất thải rắn xây dựng

- Với khối lượng bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải được tập trung ở một vị trí thuận lợi, tận dụng lại để san lấp khu vực sân bãi, đường giao thông nội bộ.

- Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn… được thu gom và định kỳ bán phế liệu; Ván cốt pha hỏng sau khi hoàn thành công trình được thu gom và bán cho nhân dân để sử dụng vào mục đích khác hoặc đun nấu.

- Không để vật liệu xây dựng cạnh mương thoát nước. Nếu để bê tông hỏng, gạch, đá rơi rớt thì sẽ bố trí công nhân tiến hành thu gom ngay.

- Do địa điểm thực hiện đông dân cư nên việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng cần phải tập kết từng đợt theo tiến trình xây dựng, xây dựng theo hình thức cuốn chiếu.

1.2.2. Chất thải rắn sinh hoạt

- Ưu tiên công nhân địa phương để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt phát sinh.

- Bố trí 02 thùng đựng rác tại công trường và lán trại với thể tích mỗi thùng là 120l.

- Hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt tại địa phương để thu gom, xử lý đúng quy định.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong công trường xây dựng.

1.2.3. Chất thải rắn nguy hại

Chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là thùng sơn, dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang hỏng… sẽ được phân loại, thu gom vào các thùng composit có nắp đậy đặt tại kho có mái che, gần khu lán trại của công nhân.

### Chủ dự án sẽ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất thải nguy hại ở giai đoạn này sẽ được lưu giữ đến giai đoạn hoạt động của dự án.

## 1.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Bụi phát sinh từ hoạt động cải tạo lắp đặt dây chuyền không lớn, tuy nhiên để đảm bảo bụi không gây ảnh hưởng đến công nhân thi công thì công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ nghỉ trưa (11h30 đến 13h30) và ban đêm (21h đến 6h sáng) nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

- Xi măng, sắt thép sẽ được chứa trong kho có mái che.

- Hạn chế thực hiện thi công và vận tải vào giờ cao điểm từ 22h đến 5h sáng để không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia xây dựng.

- Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC… Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại phù hợp với việc hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.

## 1.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung

Để giảm thiểu tiếng ồn rung ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân gần với dự án, chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thực hiện các biện pháp sau:

- Cabin điều khiển thiết bị máy móc (máy khoan, máy xúc, ôtô,…) phải đảm bảo độ cách âm tốt;

- Các động cơ phải được che kín phù hợp, tiếng ồn của động cơ hoặc máy móc được đóng kín bằng các vật liệu cách âm theo quy định;

- Các thiết bị bảo vệ tai đúng tiêu chuẩn được trang bị cho công nhân làm việc ở những nơi có mức độ tiếng ồn cao;

- Bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện, máy móc thi công, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt;

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh trên các phương tiện thi công, vận chuyển;

- Xe tải vận chuyển chỉ được chạy với vận tốc tối đa 20km/h khi hoạt động trong khu vực dự án.

# 1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội

Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, các biện pháp sau đây được thực hiện:

- Tận dụng nguồn lao động tại chỗ nếu có đủ năng lực theo yêu cầu.

- Giáo dục cho công nhân ý thức bảo vệ môi trường.

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

* An toàn lao động

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công lập Ban an toàn lao động tại công trường và cử người chuyên trách; xây dựng, ban hành nội quy, quy chế và buộc công nhân tại công trường phải thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc tại công trường: bao gồm nội quy ra vào làm việc tại công trường, nội quy về trang bị bảo hộ lao động, nội quy sử dụng thiết bị máy móc, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn cháy nổ...

- Xác định biện pháp thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân tại công trường chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình thi công;

- Quy định tốc độ tối đa đối với phương tiện vận chuyển, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án;

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố;

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công phải qua đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật;

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc thi công luôn được kèm theo thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ;

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm;

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại công trường như khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn trong sử dụng điện...

- Khi vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao cần kiểm tra việc gia cố các vật liệu xây dựng và kiểm tra hoạt động của các thiết bị nâng, phải có biện pháp bảo vệ các vật liệu xây dựng không cho rơi vãi, văng xuống đất... báo động với tất cả công nhân trên công trường là đang thực hiện việc di chuyển vật liệu lên cao để mỗi người công nhân có ý thức bảo vệ bản thân, giảm nguy cơ gây tai nạn lao động.

* An toàn cho thiết bị

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các cơ quan chức năng kiểm định và được đăng ký sử dụng;

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất;

- Tất cả các thợ vận hành được qua đào tạo và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề;

- Đối với các thiết bị điện:

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”.

+ Nối điện từ lưới điện vào thiết bị có cầu giao, dây cháy, tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công dùng cáp cách điện và giảm tối thiểu việc chạy qua thiết bị, tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện.

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị.

- Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật liệu cách điện và chống thấm.

* Phương án phòng chống cháy nổ

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc.

- Tuân thủ các biện pháp PCCC theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.

- Ngoài ra, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp khác như:

+ Tổ chức quan trắc và giám sát các sự cố trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.

+ Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, công an PCCC...

+ Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho công nhân tham gia thi công dự án.

* Phòng chống sự cố về giao thông

- Bố trí điểm đỗ, tập kết nguyên vật liệu tại khu vực thi công hợp lý, không để ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trong khu vực và trên toàn tuyến.

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công theo dõi, giám sát và điều hành phương tiện tham gia giao thông và phương tiện thi công trên công trường. Hạn chế xe chở nguyên vật liệu vào các giờ cao điểm.

- 2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### 2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu nước thải

a. Đối với nước mưa chảy tràn

Do Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ đã được UBND thành phố Vinh chấp thuận đầu tư dự án và được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đã đầu tư xây dựng sản xuất với công suất 9.000 tấn phân bón vô cơ/năm. Để phù hợp tình hình thị trường sản xuất phân bón theo chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ nhằm sử dụng phân bón hóa học tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, dựa trên hạng mục công trình đã xây dựng công ty chỉ đầu tư lắp đặt thêm dây chuyền công nghệ sản xuất trong nhà xưởng, các hệ thống đường ống sê nô thu gom nước mưa trên mái và mương thoát nước xung quanh đã được xây dựng lắp đặt từ trước vẫn sử dụng bình thường. Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được thu gom bằng hệ thống mương dẫn và được dẫn qua song chắn để tách rác, sau đó chảy ra mương thoát nước chung dọc đường Nguyễn Văn Tố ở phía Đông dự án.

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.

b. Đối với nước thải

- Phương án thu gom nước thải của toàn Dự án được thể hiện theo sơ đồ sau:

+ Nước thải sản xuất: Hoạt động sản xuất của Nhà máy không sử dụng nước cho nên không phát sinh nước thải sản xuất.

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom bằng hệ thống đường ống nhựa PVC 200mm từ nhà vệ sinh dẫn xuống bể tự hoại xây ngầm dưới đất để xử lý sơ bộ sau đó được thu gom chảy theo đường ống nhựa PVC 200mm chảy đến bể lắng 02 ngăn, có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

+ Nước thải phát sinh từ các khu vực tắm giặt, nấu ăn, rửa chén bát… chảy qua tấm lưới chắn rác để loại bỏ rác thô, sau đó được thu gom chảy theo đường ống nhựa PVC 200mm chảy đến bể lắng 02 ngăn, có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa

Bể lắng 02 ngăn, sử dụng clo

Song chắn rác

Nước thải từ khu vực rửa chân tay, lau sàn...

Nước từ nhà vệ sinh

Bể tự hoại

# Hình 4.1. Phương án thu gom nước thải của dự án

- Phương án xử lý nước thải:

+ Dòng 1: Nước thải từ nhà vệ sinh của dự án được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại BASTAF. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ theo đường ống thoát nước của dự án chảy đến bể lắng 02 ngăn, có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng, hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật) được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại 3 ngăn đã xây dựng là bể tự hoại đúng quy cách với các vách ngăn hướng dòng và ngăn lọc kỵ khí. Ngăn thứ 1 có vai trò chứa, ngăn thứ 2 có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Nhờ các vách ngăn hướng dòng mà nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S... Ngăn thứ 3 có vai trò lắng các chất cặn bẩn. Thời gian lưu bùn trong bể từ 3 – 6 tháng, thời gian lưu nước từ 3-4 ngày đảm bảo hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65-70%, BOD5 đạt 60-65% sau đó nước thải được thải vào hệ thống thoát nước nội bộ.

Nước vào bể

Nước vào bể

Nước ra

Nước ra

vào bể

- Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

+ Dòng 2: Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác thô, theo đường ống thoát nước chảy đến bể lắng 02 ngăn, có có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

Theo tính toán nhu cầu cấp nước cho 17 cán bộ công nhân viên ở Chương I là 1,7m3/ngày đêm. Như vậy, lượng nước thải sinh ra là 1,7m3/ngày đêm x 100 % ≈ 1,7 m3/ngày.

+ Nước thải từ vệ sinh lau sàn nhà khoảng 0,5 m3/ngày đêm

+ Nước thải sản xuất: Hoạt động sản xuất của Nhà máy không sử dụng nước cho nên không phát sinh nước thải sản xuất.

Nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, hệ số K = 1,2) trước khi chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

- 2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông

- Đề ra nội quy ra vào khu vực dự án đối với toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh xung quanh dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường. Đảm bảo độ che phủ cây xanh đạt 10-15% diện tích toàn dự án. Ngoài ra trong khu vực dự án, thiết kế các bồn hoa cây cảnh, khuôn viên cây xanh, tạo cảnh quan và không gian thoáng đãng cho Dự án.

- Bụi do các phương tiện giao thông trong khu vực Dự án như: xe máy, xe ô tô, xe chở hàng sẽ được khắc phục bằng cách bố trí nhân viên quét dọn hàng ngày để giảm thiểu phát sinh bụi gây ô nhiễm.

- Khi dự án hoàn thành, một lượng cán bộ công nhân viên ra vào dự án, do vậy các khí thải từ hoạt động giao thông cũng tăng theo ảnh hưởng đến môi trường dự án nên cần có các biển báo hạn chế tốc độ.

b. Giảm thiểu bụi trong xưởng sản xuất

Lượng bụi phát sinh từ quá trình phân bón là không đáng kể. Tuy nhiên, trong xưởng sản xuất, công ty sẽ thực hiện một số biện pháp thông thường để hạn chế tác động của bụi đến môi trường làm việc của công nhân như sau:

- Nhà xưởng có phân khu chức năng rõ ràng, thông thoáng;

- Thực hiện quá trình dọn vệ sinh, hút bụi trong khu nhà xưởng sản xuất vào cuối ngày làm việc để giảm lượng bụi phát sinh.

- Trang bị khẩu trang và đồ bảo hộ cho công nhân trực tiếp vận hành trong dây chuyền này nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho công nhân.

- Bố trí nhà xưởng thông thoáng, tận dụng tối đa khả năng thông thoáng tự nhiên của nhà xưởng sản xuất. Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp đặt mái trần cách nhiệt, chụp thoáng gió tự nhiên để thoát nhiệt, trang bị quạt gió công nghiệp làm mát phục vụ cho công nhân những khu vực có nhiệt độ cao, mật độ nhân lực cao trong phân xưởng sản xuất;

- Bố trí một số cây xanh xung quanh khu vực dự án có tác dụng điều hoà vi khí hậu và hấp thụ bụi, khí thải phát sinh tại dự án.

c. Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thu gom, thoát nước thải và khu vực tập kết rác thải

- Rác thải sinh hoạt được vận chuyển hàng ngày theo giờ cố định, không tập trung lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3,... và mùi hôi thối vào môi trường không khí.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống thu gom và thoát nước thải như các loại bơm, khắc phục sự cố nhanh và hiệu quả nhất, đảm bảo quá trình vận hành được xảy ra liên tục.

- Tăng tần suất thu gom không lưu giữ chất thải lâu để hạn chế chất chất thải gây mùi. Tiến hành vệ sinh khu vực lưu giữ chất thải định kỳ hàng ngày.

- 2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- 2.3.1. Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt của dự án khoảng 8,5kg/ngày đêm. Chất thải rắn sinh hoạt: bao gồm rác thực phẩm từ ăn uống và chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân nhà máy được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

+ Đối với chất thải thực phẩm (rau, củ, thức ăn thừa) phát sinh từ ăn uống sẽ được công nhân vệ sinh của Nhà máy thu gom vào 3 thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi, có nắp đậy và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, dán nhãn được bố trí tại khu vực nhà xưởng và nhà điều hành. Hàng ngày chất thải rắn này được chuyển giao cho người dân trong vùng mang về chăn nuôi gia súc, gia cầm.

+ Đối với chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế như vỏ lon, bao bì, giấy loại … được thu gom, lưu vào các thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, dán nhãn và được bố trí tại được bố trí tại khu vực nhà xưởng và nhà điều hành. Hàng ngày, chất thải rắn tái chế đựng trong túi được nhân viên vệ sinh chuyển về kho lưu giữ và định kỳ 01 tháng/01 lần chuyển giao cho đơn vị thu mua.

+ Chất thải rắn sinh hoạt còn lại được thu gom, lưu các thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi và có và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, dán nhãn và được bố trí tại được bố trí tại khu vực nhà xưởng và nhà điều hành. Hàng ngày, chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được chuyển về kho rác ở khu vực lưu giữ chất thải của dự án và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý;

Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt đặt tại phía Nam gần khu vực nhà xưởng sản xuất. Trong kho bố trí 3 thùng rác HDPE dung tích 120l để phân loại rác. Định kỳ chuyển cho đội vận chuyển rác thải của địa phương để vận chuyển và xử lý, tần suất thu gom theo quy định của địa phương.

- Diện tích kho lưu chứa: 6m2;

- Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: kho F.

Rác sinh hoạt

Quét dọn, thu gom

Thùng rác

Vận chuyển đi xử lý

# Hình 4.3. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sinh hoạt

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất

Chất thải rắn công nghiệp từ hoạt động sản xuất bao gồm các loại phế liệu sản xuất, bao bì đựng nguyên liệu, các phụ kiện hỏng, giấy carton, khối lượng khoảng 10kg/tháng.

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên
liệu sản xuất (giấy in, bìa carton…) được thu gom, lưu vào các thùng có dung tích 80l, được bố trí tại các kho, xưởng sản xuất. Hàng ngày, chất thải rắn sản xuất được chuyển về kho chứa chất thải rắn công nghiệp của Nhà máy, chất thải tái chế định kỳ 01 tháng/01 lần bán cho cơ sở thu mua phế liệu;

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (sản phẩm lỗi…) lưu giữ vào các thùng có dung tích 80l, được bố trí tại xưởng sản xuất. Hàng ngày, chất thải rắn sản xuất được chuyển về kho chứa chất thải rắn công nghiệp của Nhà máy, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý; Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đặt cạnh kho chất thải sinh hoạt. Chủ đầu tư dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với đơn vị dịch vụ có đủ chức năng theo quy định của pháp luật.

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 6m2;

- Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: kho có biển báo, mái che, cửa và nền bê tông.

- 2.3.2. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại của dự án khoảng 10kg/tháng gồm:

Bảng 4.1. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên chất thải | Khối lượng | Ký hiệu phân loại | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy thải | 2 kg/tháng | NH | 16 01 12 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu | 2 kg/tháng | KS | 18 02 01 |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang | 4 kg/tháng | NH | 16 01 06 |
| 4 | Mực in | 2 kg/tháng | KS | 08 02 01 |

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng có dán nhãn và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại (Kho CTNH được xây dựng bằng vữa XM, gạch chỉ, mái khung thép và lợp tôn, có cửa và trang bị khóa kín, diện tích 6m2), khu vực lưu giữ CTNH được xây dựng cạnh kho tập kết rác sinh hoạt (thể hiện tại bản vẽ bố trí công trình bảo vệ môi trường). Chủ đầu tư quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng xử lý CTNH để định kỳ 6 tháng/lần và trước mùa mưa lũ chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng ký kết.

# 2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có mức ồn thấp để giảm bớt tiếng ồn do chúng gây ra;

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực dự án hạn chế dùng còi.

- Lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn;

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng các thiết bị máy móc định kỳ;

- Trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc, đặc biệt là sử dụng nút bịt tai khi tiếp xúc với các loại máy có độ ồn cao;

- Những khu điều hành sản xuất tại từng công đoạn cần được cách âm;

- Hạn chế sử dụng các máy móc đồng thời một lúc;

- Dừng các thiết bị máy móc hoạt động vào giờ nghỉ trưa (11h30p - 13h30p);

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại nhà xưởng để tạo môi trường thông thoáng cho công nhân. Thiết kế nhà xưởng đảm bảo thông thoáng, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

- Trong khuôn viên Dự án sẽ được tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ những nơi có thể nhằm giảm bớt hấp thụ nhiệt do sự bê tông hoá. Cây xanh được trồng bao quanh theo hàng rào nhà máy.

# 2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

# 2.5.1. Các biệp pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

a. Tổ chức mạng lưới đường ống, hệ thống PCCC tại Dự án

- Mạng lưới tuyến ống chính được tổ chức theo mạng vòng để đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục.

- Mạng lưới cấp nước là mạng lưới cấp nước sản xuất kết hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp: Ống cấp nước sinh hoạt cho các công trình phụ trợ là các đường ống nhựa HDPE D32,40,50,65, 80,100 bơm hút từ bể chứa nước sinh hoạt tới các khu vực nhà xưởng, tại các đường dẫn về khu vực nhà xưởng, các điểm tiêu thụ nước đểu được bố trí các hộp đồng hồ đo áp và lưu lượng.

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng như nóc nhà.

- Tổ chức thường xuyên các đợt tập dượt chữa cháy cho công nhân, cán bộ quản lý vận hành sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật.

- Các thiết kế về hệ thống PCCC tại dự án cần phải được các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về an toàn trước khi dự án đi vào vận hành.

b. Phòng chống cháy do dùng điện quá tải

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

- Khi thiết kế chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.

- Khi sử dụng không dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn ngoài tính toán thiết kế.

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ như cầu chì, role…

c. Phòng chống cháy do chập mạch

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng áp dụng các biện pháp sau:

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc giữa dây điện.

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn… phải chắc và gọn, điện nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.

d. Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở)

- Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật.

- Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn.

e. Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện. Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp. Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng

# 2.5.2. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong giai đoạn vận hành nhà máy, Chủ dự án đã và sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể như sau:

- Hướng dẫn vận hành các máy móc, thiết bị chi tiết cho công nhân vận hành, không cho người không có trách nhiệm lại khu vực máy đang hoạt động.

- Xây dựng các nội quy lao động và yêu cầu công nhân tuân thủ các biện pháp an toàn lao động

- Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên

- Hướng dẫn vệ sinh an toàn lao động cho công nhân định kỳ mỗi năm một lần bằng thông báo hướng dẫn.

- Trang bị đầy đủ đồng phục, các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết.

- Đảm bảo môi trường làm việc theo các quy định an toàn lao động.

- Kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị máy móc, phòng ngừa nguy cơ cao nhất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và tài sản của Công ty.

- Đình chỉ hoạt động các thiết bị khi thấy nguy cơ tai nạn hay sự cố kỹ thuật.

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định hướng dẫn của Công ty về an toàn vệ sinh lao động.

- Mặc đồng phục và mang các trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định.

- Bảo vệ Công ty có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra thường xuyên nhắc nhở, thực hiện ghi nhận hoặc báo cáo lên Giám đốc về tình hình thực hiện và chấp hành của công nhân viên Công ty.

- Chịu sự giám sát kiểm tra của nhân viên giám sát về an toàn vệ sinh lao động

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như bao tay, khẩu trang.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

# 3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng hợp trong bảng sau:

# Bảng 4.2. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Chất thải phát sinh | Biện pháp thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| 1.1 | Nước thải |  |
|  | Nước thải sinh hoạt | - Sử dụng nhà vệ sinh hiện có |
|  | Nước mưa | - Sử dụng hệ thống mương thoát nước hiện có |
| 1.2 | Bụi, khí thải | - Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công lắp đặt dây chuyền đồng bộ. - Phủ bạt kín xe vận tải - Bảo dưỡng máy móc... - Che chắn các bãi chứa vật liệu - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc. |
| 1.3 | Chất thải rắn | - Bố trí các thùng rác đúng quy định để thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. - Chất thải có thể tái chế được thu gom, bán phế liệu. - Chất thải không thể tái chế được vận chuyển, đổ thải theo đúng quy định. |
| II. Giai đoạn hoạt động |  |  |
| 2.1 | Nước thải | - Hệ thống thu gom, thoát nước thải. - Bể tự hoại, bể lắng. |
| 2.2 | Nước mưa | - Hệ thống thoát nước mưa. |
| 2.3 | Chất thải rắn | - Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn và thu gom rác thải hàng ngày. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đổ thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. - Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. |
| 2.4 | Khí thải | - Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi - Bố trí dải cây xanh cách ly theo quy hoạch; - Tưới ẩm khu vực dự án |

# 3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác

Như đã trình bày tại mục 3.1, trong giai đoạn đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế và phòng ngừa các sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra. Cụ thể các công trình xử lý môi trường như sau:

-  Công trình xử lý nước thải:

+ Bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải và nước mưa;

+ Xây dựng bể tự hoại 03 ngăn tại chân công trình nhà vệ sinh để xử lý nước thải nhà vệ sinh.

+ Xây dựng bể lắng có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) để xử lý nước thải dự án.

- Chất thải rắn:

+ Đầu tư các thùng chứa rác sinh hoạt và rác nguy hại;

+ Bố trí khu tập kết rác thải sinh hoạt, kho chứa chất thải nguy hại

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn.

-  Đối với khí thải:

+ Tưới ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào những ngày nắng nóng để giảm thiểu phát sinh bụi;

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án.

# Bảng 4.3. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn vị | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình xử lý nước thải |  |  |  |
| 1 | Mương thoát nước mưa | 01 | Hệ thống | Hoàn thành trước tháng 9/2024 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 | Hệ thống |  |
| 3 | Nhà vệ sinh | 01 | Nhà |  |
| 4 | Bể tự hoại | 01 | Bể |  |
| 5 | Bể lắng | 01 | Bể |  |
| II | Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn |  |  |  |
| 1 | Thùng rác thông thường | 8 thùng rác dung tích 60 lít, 03 thùng rác dung tích 120 lít |  | Hoàn thành trước tháng 9/2024 |
| 2 | Thùng rác nguy hại | 03 | Thùng |  |
| 3 | Kho tập kết rác thải sinh hoạt | 01 | 6m2 |  |
| 4 | Kho tập kết rác thải công nghiệp | 01 | 6m2 |  |
| 5 | Kho chứa chất thải nguy hại | 01 | 6m2 |  |
| 6 | Hợp đồng xử lý chất thải rắn | 02 | HĐ |  |
| III | Công trình, biện pháp xử lý khí thải |  |  |  |
| 1 | Vòi nước tưới ẩm các đoạn đường tiếp giáp | 1 | Bộ | Hoàn thành trước tháng 9/2024 |
| 2 | Trồng cây xanh và thảm cỏ theo quy hoạch | 12 | Cây |  |

# 3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự toán kinh phí thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn xây dựng và vận hành, cụ thể ở bảng sau:

- Bảng 4.4. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Các biện pháp BVMT | Dự toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn triển khai xây dựng |  |  |
| 1 | - Tưới ẩm khu vực xây dựng và đường giao thông, rửa xe. - Phủ bạt kín xe vận tải. - Bảo dưỡng máy móc... | 30.000.000 |
| 2 | - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc | 5.000.000 |
| 3 | - Thu gom, đổ thải đúng quy định | 5.000.000 |
| 4 | - Chất thải rắn là kim loại, nhựa, bao bì,... để bán phế liệu - Chất thải rắn xây dựng vận chuyển đổ thải đúng quy định - Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng | 5.000.000 |
| Giai đoạn vận hành |  |  |
| 5 | - Hệ thống bể tự hoại, hố ga, bể lắng - Hhệ thống mương, đường ống thu gom, thoát nước mưa, nước thải. | 200.0000.000 |
| 6 | - Trang bị các thùng rác. - Xây dựng khu tập kết rác thải sinh hoạt, kho chứa chất thải nguy hại. - Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý. | 100.000.000 |
| 7 | - Trồng cây xanh, thảm cỏ | 30.000.000 |

# 3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Trong giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án từ giai đoạn thi công xây dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Giám sát các nhà thầu về các công tác bảo vệ môi trường. Bắt buộc các nhà thầu thực hiện đúng và đủ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công dự án.

- Trong giai đoạn hoạt động:

Chủ đầu tư quản lý điều hành, thuê cán bộ chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường để quản lý vận hành.

+ Đảm bảo công tác thu gom, quét dọn, vệ sinh sân đường, khuôn viên dự án

+ Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải;

+ Thực hiện phân loại, thu gom chất thải phát sinh;

+ Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trường để phát hiện sự cố và khắc phục các sự cố xảy ra.

+ Theo dõi quá trình thu gom, quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến bảo vệ môi trường.

# 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong quá trình thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, nhiều phương pháp đánh giá khác nhau đã được sử dụng. Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, do đó có mức độ tin cậy cao.

# Bảng 4.5. Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng

| TT | Phương pháp đánh giá | Nơi áp dụng | Mức độ chi tiết | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp so sánh | - Đánh giá hiện trạng môi trường. - Đánh giá mức độ tác động so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và thế giới. | Cao | Cao |
| 2 | Phương pháp thống kê | - Thu thập số liệu khí tượng thủy văn. - Thu thập số liệu kinh tế - xã hội | Cao | Cao |
| 3 | Phương pháp lập bảng liệt kê | - Liệt kê các hoạt động, các loại chất thải, các tối tượng bị tác động | Cao | Cao |
| 4 | Phương pháp dự báo và đánh giá nhanh | Tính toán các tải lượng ô nhiễm dựa trên các thông số được thế giới quy định. | Trung bình | Trung bình |
| 5 | Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường | Thu thập các mẫu về chất lượng không khí, nước ngầm | Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao. | Cao |
| 6 | Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm. | Phân tích các mẫu về chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, bùn cát đáy, thủy sinh | Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao. | Cao |
| 7 | Phương pháp điều tra xã hội học | Điều tra thu thập số liệu về tình hình kinh tế xã hội trong địa bàn dân cư khu vực, ý kiến và phản ánh đóng góp của chính quyền địa phương trong khu vực về dự án | Tiến hành phỏng vấn dân cư trong khu vực, các cơ quan chức năng, mức độ chi tiết chấp nhận được. | Trung bình |
| 8 | Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu | Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án | Cao | Cao |

# CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải

Nguồn nước thải được phát sinh từ 02 nguồn:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt gồm: Nước thải từ quá trình rửa tay chân, vệ sinh sàn,…;

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt gồm: Nước thải từ các bệ xí, tiểu,…;

b. Lưu lượng xả tối đa

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 2,2m3/ngày đêm

c. Dòng nước thải

- Dòng 1: Nước thải từ nhà vệ sinh của dự án được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại BASTAF. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ theo đường ống, mương thoát nước của dự án chảy đến bể lắng 02 ngăn, có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để tiếp tục xử lý sau đó chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

- Dòng 2: Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác thô, theo đường ống thoát nước chảy đến bể lắng 02 ngăn, có công suất 4m3 (kích thước 2m x 1m x 2m) tại bể lắng cho thêm clo để tiếp tục xử lý sau đó chảy ra mương thoát nước chung của khu vực chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số K = 1,2, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột B | Giá trị giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT cột B, Cmax, K = 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5-9 | 5-9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 50 | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.000 | 1.200 |
| 4 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 12 |
| 5 | Nitrat | mg/l | 50 | 60 |
| 6 | Photphat | mg/l | 10 | 12 |
| 7 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 | 120 |
| 8 | Colifom | MPN/100ml | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 10 | 12 |

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

Nước sau xử lý

Mương thoát nước đường Nguyễn Văn Tố chảy đến trạm xử lý nước thải Hưng Hoà

Mương thoát nước

(dài 45 m, ống PVC pi 200mm)

Tự chảy

- Mô tả hệ thống dẫn xả nước thải ra nguồn tiếp nhận:

- Hình 5.1. Sơ đồ dẫn nước thải sau khi xử lý ra nguồn tiếp nhận

- Phương thức xả nước thải: tự chảy.

- Vị trí xả thải: gồm có 01 vị trí xả thải tại đầu ra của bể lắng có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi chiếu 30): X=2071271;  Y = 597832

- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục, 24/24giờ.

- Lưu lượng nước xả thải: Lưu lượng xả lớn nhất: 2,2 m3/ngày.đêm.

- Chất lượng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: Chất lượng nước thải được xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải – theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# 2. Chất thải rắn

# 2.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

2.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu gồm: Bóng đèn huỳnh quang, ắc quy, pin, dẻ lau dính dầu mỡ, mực in... Khối lượng phát sinh khoảng 10kg/tháng.

- Hoạt động của dự án phát sinh một số loại chất thải nguy hại như sau:

# Bảng 5.2. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên chất thải | Khối lượng | Ký hiệu phân loại | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy thải | 2 kg/tháng | NH | 16 01 12 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu | 2 kg/tháng | KS | 18 02 01 |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang | 4 kg/tháng | NH | 16 01 06 |
| 4 | Mực in | 2 kg/tháng | KS | 08 02 01 |

2.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt: khoảng 8,5kg/ngày đêm.

2.1.3: Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chất thải rắn công nghiệp từ hoạt động sản xuất bao gồm các loại phế liệu sản xuất, bao bì đựng nguyên liệu, các phụ kiện hỏng, giấy carton, khối lượng khoảng 10kg/tháng.

# 2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại

2.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng có dán nhãn, có biển báo chất thải nguy hại và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại.

- Kho lưu chứa trong nhà:

+ Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 6m2;

+ Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: mái che, có nền chống thấm, có biển báo, có khoá…

2.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa trong khu vực xưởng, hành lang, sân đường. Rác sau khi được thu gom và phân loại để tận dụng những loại rác còn có giá trị như:

+ Giấy, bao bì, vỏ chai, lon bia…từ khu vực làm việc được thu gom để bán phế liệu.

+ Đối với các loại chất thải rắn không có khả năng tái chế, tập kết lại một vị trí quy định thuận tiện vận chuyển đi xử lý.

- Khu vực lưu chứa: Diện tích khu vực lưu chứa, mái che, có nền chống thấm: 06 m2.

# 3. Tiếng ồn, độ rung

# 3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 1: từ hoạt động dây chuyền, thiết bị sản xuất;

# 3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 1: Nhà xưởng sản xuất;

- Vị trí tiếng ồn từ hoạt động dây chuyền, thiết bị sản xuất gồm nhiều thiết bị nằm trong nhà xưởng (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2071272; Y(m) = 597783;

- Vị trí phát sinh tiếng ồn từ phương tiện giao thông, hoạt động trong khu vực dự án không có vị trí cố định.

# 3.3. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về độ rung , cụ thể như sau:

# Bảng 5.3. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ | Khu vực thông thường |

# 3.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do máy phát điện:

+ Sử dụng máy có chất lượng cao, máy chạy êm;

+ Xây dựng hệ thống cách âm cho máy phát điện;

+ Bên ngoài khu vực đặt máy phát điện bố trí cây xanh nhằm hạn chế tác động do tiếng ồn;

+ Bệ máy sử dụng bệ bê tông chất lượng cao;

+ Lắp đặt đệm chống rung bằng cao su ở chân máy;

+ Lắp vỏ chống ồn quanh máy phát điện;

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ.

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do dây chuyền, thiết bị sản xuất:

+ Lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn;

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng các thiết bị máy móc sản xuất định kỳ;

+ Trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc, đặc biệt là sử dụng nút bịt tai khi tiếp xúc với các loại máy có độ ồn cao;

+ Những khu điều hành sản xuất tại từng công đoạn cần được cách âm;

+ Hạn chế sử dụng các máy móc đồng thời một lúc;

+ Dừng các thiết bị máy móc hoạt động vào giờ nghỉ trưa (11h30p - 13h30p) và ban đêm (20h - 6h sáng);

# + Lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại các nhà xưởng, nhà kho để tạo môi trường thông thoáng cho công nhân. Trong khuôn viên Dự án sẽ được tăng cường trồng cây xanh, thảm cỏ những nơi có thể nhằm giảm bớt hấp thụ nhiệt do sự bê tông hoá. Cây xanh được trồng bao quanh theo hàng rào nhà máy.

# CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

# 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Do dự án không thuộc phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên chỉ thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.

- Thời gian dự kiến vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải của dự án tháng 10/2024.

- Công suất dự kiến khi kết thúc vận hành đạt khoảng 2,2m3/ngày.đêm.

# 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Kế hoạch lấy mẫu nước thải:

# Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu

| Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích | Ngày lấy mẫu dự kiến | Thông tin lấy mẫu |  | Thông số phân tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vị trí lấy mẫu | Loại mẫu |  |
| GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH HIỆU CHỈNH |  |  |  |  |
| Nước thải |  |  |  |  |
| Lần thứ 1 | 10/10/2024 | Sau khi qua bể lắng | Mẫu đơn | pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Amoni, Nitrat, photphat, dầu mỡ, Coliform |
| Lần thứ 2 | 11/10/2024 | Sau khi qua bể lắng | Mẫu đơn |  |
| Lần thứ 3 | 12/10/2024 | Sau khi qua bể lắng | Mẫu đơn |  |
| Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được áp dụng |  | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, hệ số K = 1,2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt |  |  |

## 2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

- Đối với nước thải: Dự án không thuộc phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và có khối lượng nước thải phát sinh <500m3 nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ.

# CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công ty TNHH Việt Mỹ cam kết:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường:

+ Nước thải: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, hệ số K = 1,2) trước chảy chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Tố đến trạm xử lý nước thải Hưng Hòa.

+ Chất thải rắn: ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi đổ thải quy định.

Công ty TNHH Việt Mỹ cam kết hoàn thành các hạng mục công trình xử lý môi trường trước khi đi vào hoạt động và cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trong khu vực sản xuất cũng như môi trường xung quanh. Công ty cam kết trang bị đầy đủ và đào tạo công nhân về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để công nhân có điều kiện làm việc an toàn nhất. Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.