# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC BẢNG	iv

CHƯƠNG I: THÔNG TƯ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3	1

2. Tên dự án đầu tư: THẨM MỸ VIỆN, VĂN PHÒNG	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	2

3.1. Công suất của dự án đầu tư	2

3.2. Công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	3

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	3

4.1. Giai đoạn xây dựng	3

4.2. Giai đoạn hoạt động	4

4.2.2. Nhu cầu cấp điện	5

4.2.4. Nhu cầu cấp nước	5

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	7

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:	7

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	7

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	10

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	10

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	10

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	14

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	15

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án	15

1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải	15

1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại	15

1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	16

1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	17

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	17

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	19

2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải	19

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	22

2.3. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn	23

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	27

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành	27

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	28

3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục	28

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.	30

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.	30

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.	31

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	32

CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	34

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	34

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	37

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	37

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	37

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	37

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	37

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	38

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện phòng khám	1

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom xử lý nước	20

Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại	21

Hình 4.3. Quy trình xử lý nước thải	21

Hình 5.1. Sơ đồ dẫn nước thải sau khi xử lý ra nguồn tiếp nhận	36

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng	3

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp máy móc thiết bị phục vụ xây dựng của dự án	4

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	6

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa mà sông Rào Đừng có thể tiếp nhận tại điểm thải (Ltđ)	8

Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Ln)	8

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Rào Đừng	9

Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước Sông Rào Đừng	13

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí	14

Bảng 4.2. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	29

Bảng 4.3. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	30

Bảng 4.4. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường	30

Bảng 4.3. Mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo	32

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	35

Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu	37

# CHƯƠNG I: THÔNG TƯ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Mai             Chức vụ: Giám đốc

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305201737-003 do Phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp, đăng ký địa điểm kinh doanh lần đầu ngày 24/08/2023.

- Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MAI LI SA

Mã số doanh nghiệp: 0305201737

Địa chỉ trụ sở chính: 86+88+92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## 2. Tên dự án đầu tư: PHÒNG KHÁM THẨM MỸ VIỆN VÀ VĂN PHÒNG

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp: Khu dân cư;

+ Phía Nam giáp: Nguyễn Văn Cừ;

+ Phía Đông giáp: Khu dân cư;

+ Phía Tây giáp: Khu dân cư.

# Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện phòng khám

Khu vực thực hiện dự án nằm sát khu dân cư Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách Sân Bay Vinh khoảng 7,5km về phía Bắc, cách UBND xã Hưng Phúc khoảng 1500m về phía Bắc. Khu đất cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 1,4km nằm ngay mặt đường Nguyễn Văn Cừ. Trong vòng bán kính 1km không có khu di tích, vườn quốc gia.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: UBND thành phố Vinh

- Cơ quan thẩm định cấp giấy phép môi trường: UBND thành phố Vinh

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có tổng mức đầu tư 14,7 tỷ đồng thuộc nhóm C, dự án đầu tư nhóm III không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cấp huyện, thành phố theo mẫu phụ lục XI kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

## 3.1. Công suất của dự án đầu tư

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3 dự kiến hoạt động với ngành nghề kinh doanh: Xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng gây tê dạng tiêm, với quy mô phòng khám như sau:

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện MAILISA được Chi nhánh Công ty TNHH MAI LI SA 3 thuê lại căn nhà Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (thửa đất số 101, tờ bản đồ số 34 theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE427086 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/5/2022) và các công trình trên đất của gia đình bà Phan Thị Mai, Khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Căn hộ đã được Gia đình bà Phan Thị Mai xây dựng cơ bản, tuy nhiên để phù hợp cho mục đích thẩm mỹ viện, văn phòng và nhà ở nên sau khi công ty thuê lại sẽ sửa chữa, cải tạo, xây dựng, bố trí các phòng, các công trình phụ trợ và lắp đặt thiết bị máy móc để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh. Sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện, văn phòng hoạt động với quy mô như sau:

- Quy mô sử dụng đất:

+ Tổng diện tích thực hiện dự án S = 176,6m2

+ Diện tích sàn sử dụng dự án S = 1.6110m2

+ Tầng 1: Bố trí khu để xe cán bộ công nhân viên, khách hàng, phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật, phòng Xử lý nước thải, rác thải y tế và rác thải sinh hoạt, wc.

+ Tầng 2: Bố trí sảnh tiếp đón bệnh nhân WC, quầy thu ngân.

+ Tầng 3: Phòng dịch vụ chăm sóc da, WC.

+ Tầng 4: Phòng dịch vụ phẩu thuật: phòng tư vấn, phòng hậu phẫu, phòng phẫu thuật, phòng tiêm phẫu, phòng tiệt trùng, phòng thay đồ, phòng WC.

+ Tầng 5: Phòng dịch vụ phun xăm và phòng WC.

+ Tầng 6: Phòng dịch vụ da và phòng WC.

+ Tầng 7: Kho chứa hàng, đóng hàng và phòng WC.

+ Tầng 8: Phòng nghỉ và phòng WC.

- Số lượng công nhân viên làm việc tại phòng khám là 40 người.

- Số lượt khám bệnh ngoại trú trung bình là 50 -250 lượt/ngày.

- Không có giường bệnh nội trú

# 3.2. Công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

## Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, không có điều trị nội trú cho bệnh nhân. Các hoạt động của phòng khám như:

- Khám và điều trị các bệnh về da, chăm sóc da

- Phun xăm

- Phẫu thuật thẩm mỹ.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

# 4.1. Giai đoạn xây dựng

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3 thuê lại căn nhà 09 tầng và 01 tầng mái với diện tích đất 176,6 m2 tại Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (thửa đất số 101, tờ bản đồ số 34 theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE427086 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/5/2022) và các công trình trên đất của gia đình bà Phan Thị Mai, Khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để làm thẩm mỹ viện, văn phòng.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Công ty sẽ cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng các phòng của các tầng, bố trí các phòng phù hợp với mục đích của phòng khám đồng thời xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải của phòng khám. Trong giai đoạn này: Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho dự án được lấy từ các cơ sở cung cấp nguyên vật liệu ở trên địa bàn thành phố Vinh hoặc các vùng phụ cận với khoảng cách vận chuyển khoảng 7km.

Tổng hợp khối lượng vật liệu thi công:

- Bảng 1.1. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép tròn D <=10mm | kg | 1318,4 |
| 2 | Thép tròn D <=18mm | kg | 160,12 |
| 3 | Bột bả ma tít Ventonít | kg | 289,32 |
| 4 | Sơn lót chống kiềm | kg | 198,32 |
| 5 | Sơn | kg | 194,68 |
| 6 | Xi măng PC30 | kg | 441,13 |

4.1.2. Nhu cầu máy móc thiết bị

Trong quá trình thi công sử dụng các loại máy móc thiết bị như máy khoan, trộn bê tông, máy ủi, máy xúc, máy nén khí, máy hàn, máy cắt, máy mài, máy khoan.

- Bảng 1.2. Bảng tổng hợp máy móc thiết bị phục vụ xây dựng của dự án

| TT | Loại máy móc thiết bị | Số lượng(chiếc) | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan 105mm | 2 | Cũ (còn 90%) |
| 2 | Máy cắt 5KW | 2 | Cũ (còn 90%) |
| 3 | Máy hàn 23KW | 2 | Cũ (còn 90%) |
| 4 | Máy trộn bê tông 0,5-1 m3 | 2 | Cũ (còn 90%) |
| 5 | Máy mài | 2 | Cũ (còn 90%) |

- 4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước

- Nước cấp cho sinh hoạt: trong giai đoạn xây dựng, có tối đa 9 công nhân làm việc trên công trường. Do công nhân chủ yếu là dân địa phương, cuối ngày về sinh hoạt tại gia đình nên theo tiêu chuẩn cấp nước quy định tại TCXDVN 33:2006, tiêu chuẩn sử dụng nước cho mỗi công nhân là 70 lít/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là:

Qsh = 9 người x 70 lít/người/ngày/1000 = 0,63 m3/ngày

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng

+ Nhu cầu sử dụng nước xây dựng: do chỉ sửa chữa, cải tạo công năng các phòng của các tầng để phù hợp với mục đích nên nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dưng khá ít khoảng 0,5 m3/ngày.

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước xây dựng là: Qxd = 1,13 m3/ngày.

Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng Dự án là: 1,13 m3/ngày.

- Nguồn nước:

+ Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng, tưới ẩm được cấp từ nước máy;

+ Nước uống cho công nhân sử dụng nước uống đóng bình.

# 4.2. Giai đoạn hoạt động

4.2.1. Nhu cầu máy móc, thiết bị

Dự kiến một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án Thẩm mỹ viện, văn phòng và nhà ở bao gồm:

- Thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như: Máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy chụp X-Quang…

- Thiết bị cho văn phòng làm việc như: máy tính, điện thoại, máy in,...

- Thiết bị phục vụ hạ tầng kỹ thuật máy bơm nước, trạm biến áp, tủ điện,...

Ngoài ra, chủ dự án dự kiến trang bị thêm 01 máy phát điện dự phòng công suất 80KVA để phục vụ các hoạt động của dự án trong trường hợp mất điện lưới và có hệ thống thoát khí  thải lên cao.

# 4.2.2. Nhu cầu cấp điện

Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khi đi vào hoạt động dự kiến khoảng 1.000 kWh/ngày.

Nguồn điện trung thế cấp vào được lấy từ đường dây 22KV hiện hữu do Công ty điện lực thành phố Vinh quản lý thông qua hệ thống tủ phân phối trung thế với tủ cầu dao cách ly và máy cắt bảo vệ máy biến áp. Từ tủ cao áp, nguồn điện được cung cấp tới máy biến áp của công trình thông qua các hệ thống thanh dẫn nhiệt và cáp trung thế bọc 24KV. Giải pháp thiết kế cho toàn bộ hệ thống cấp điện hạ thế trong khu vực dự án là hệ thống cấp điện hạ áp 0.4KV chôn ngầm.

Ngoài ra khi xảy ra mất điện thì toàn bộ các phụ tải của công trình sẽ được cấp nguồn từ hệ thống điện ưu tiên máy phát thông qua thiết bị chuyển nguồn tự động ATS. Máy phát điện được bố trí tại khu kỹ thuật điện trạm biến áp của công trình. Máy phát điện có công suất 80kVA. Nguồn ưu tiên cấp cho các phụ tải bao gồm: hệ thống PCCC, hệ thống máy bơm nước sinh hoạt, thang máy, chiếu sáng hành lang các tầng, quạt tăng áp...

- 4.2.3. Nhu cầu cung cấp nguyên, nhiên liệu

Nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của dự án bao gồm dầu Diezel phục vụ chạy máy phát điện dự phòng.

Dầu Diezel phục vụ cho quá trình chạy máy phát điện dự phòng, do máy phát điện chỉ sử dụng những thời điểm bị mất điện lưới nên không xác định được thời gian chạy máy cụ thế, vì vậy không thể định lượng được khối lượng dầu Diezel cụ thể. Ước tính, thời gian mất điện trong tháng là khoảng 1 ngày, tương đương 24 tiếng, lượng dầu tiêu thụ đối với máy phát điện tổng công suất 80KVA là khoảng 19.6 lít/giờ.

Đối với nhiên liệu dầu Diezel được mua trực tiếp trên địa bàn thành phố mà không sử dụng kho lưu giữ để hạn chế sự cố cháy nổ.

# 4.2.4. Nhu cầu cấp nước

+ Nguồn nước: lấy nước từ nguồn nước máy của thành phố Vinh.

+ Căn cứ mục 2.10.2 của QCXDVN 01:2021/BXD, dự báo nhu cầu sử dụng nước như bảng sau:

Tính toán được nhu cầu nước của dự án như bảng sau:

- Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Đơn vị | Số lượng | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ công nhân viên | Người | 40 | 80l/người/ngày | 3,2 |
| 2 | Khách khám chữa bệnh | Người | 50 | 10l/ng.đ | 0,5 |
| 3 | Nước phục vụ cho hoạt động khám bệnh |  |  |  | 0,2 |
| 4 | Nước PCCC |  | 2 giờ | 5 l/s | 36 |
| Tổng (Q) |  |  |  |  | 39,9 |

# Lượng nước dùng cho dự án khoảng 39,9m3/ngày.đêm

# CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng như thành phố Vinh chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

Dự án Phòng khám chuyên khoaThẩm mỹ viên, văn phòng, phù hợp với quy hoạch phân khu phường Hưng Phúc cũng như Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050.

Khu đất thực hiện dự án có vị trí thuận tiện về giao thông, đông dân cư, có điều kiện kinh tế xã hội phù hợp, thuận lợi cho việc chuyên chở cung ứng nguyên liệu xây dựng dự án, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn và lân cận về nhu cầu lưu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trung gian, tổ chức sự kiện và thương mại.

# 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Do dự án nằm trong trung tâm thành phố Vinh nên toàn bộ nước thải phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được đấu nối vào mương thoát nước chung dọc Nguyễn Văn Cừ chảy đến kênh Bắc sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố rồi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

Để đánh giá khả năng chịu tải: để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự án đến chất lượng của nguồn nước tiếp nhận nước thải tại dự án thì đầu tiên phải đánh giá khả năng nhận thải hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu xả thải của dự án hay không, để xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì sức chịu tải của nguồn nước, cụ thể như sau:

- Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:

Ltđ = Qs × Ctc × 86,4

Trong đó:

Ltđ (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm đang xem xét;

Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại nguồn tiếp nhận cần đánh giá trước khi tiếp nhận nước thải, (1,95 m3/s);

Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét được quy định tại cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT;

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s) * (mg/l) sang (kg/ngày).

Căn cứ công thức trên ta tính được tải lượng các chất ô nhiễm tối đa mà nguồn nước của có thể tiếp nhận.

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày tại bảng sau:

# Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa mà sông Rào Đừng có thể tiếp nhận tại điểm thải (Ltđ)

| Thông số | TSS | BOD5 | COD | NH4+ | NO3- | PO43- | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctc | 30 | 15 | 50 | 10 | 0.9 | 0.3 | 5000 |
| Qs | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Hệ số | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| Ltđ (kg/ngày) | 54432 | 27216 | 90720 | 18144 | 1633 | 544 | 9072000 |

- Tính tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính toán theo công thức sau:

Ln= Qs × Cs × 86,4

Trong đó:

Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận.

Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời của nguồn tiếp nhận (Qs = 1,95 m3/s).

Cs (mg/l): Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải (theo kết quả phân tích mẫu nước nguồn tiếp nhận).

Từ công thức đánh trên, ta tính được tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận như sau:

# Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Ln)

| Thông số | COD | BOD5 | TSS | NO3- | NH4+ | PO43+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs | 25,1 | 8,2 | 26 | 4,8 | 0,51 | 0,08 | 3900 |
| Qs | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Hệ số | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Ln (kg/ngày) | 45541 | 14878 | 47174 | 8709 | 925 | 145 | 7076160 |

- Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Rào Đừng bằng phương pháp đánh giá trực tiếp: Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của kênh được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số, đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn nước của sông.

- Phương pháp đánh giá trực tiếp áp dụng khi chưa có nguồn nước xả thải trực tiếp vào đoạn sông, suối.

Ltn = (Ltđ - Ln)*Fs

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,5.

# Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Rào Đừng

| Thông số | COD | BOD5 | TSS | NO3- | NH4+ | PO43+ | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltđ | 54432 | 27216 | 90720 | 18144 | 1632,96 | 544,32 | 9072000 |
| Lnn | 45541 | 14878 | 47174 | 8709 | 925 | 145 | 7076160 |
| Fs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ltn (kg/ngày) | 4445 | 6169 | 21773 | 4717 | 354 | 200 | 997920 |

Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn có 7/7 thông số ô nhiễm dương (>0). Như vậy sông Rào Đừng có thể tiếp nhận được các thông số ô nhiễm nói trên.

# CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án, số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án: Qua điều tra, khảo sát khu vực dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Rào Đừng; nguồn tiếp nhận khí thải là môi trường không khí khu vực Dự án. Các thành phần môi trường này nhìn chung chưa có hiện tượng ô nhiễm. Chủ dự án đã hợp đồng với đơn vị có chức năng lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường của khu vực để đánh giá cụ thể chất lượng các thành phần môi trường khi thực hiện dự án. Trong khu vực Dự án không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Hiện tại khu vực dự án chưa có số liệu, báo cáo cụ thể về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật, các dữ liệu sử dụng chủ yếu do khảo sát thực tế xung quanh khu vực dự án:

+ Hệ sinh thái cây bụi: hệ sinh thái này xuất hiện không liên tục, diện tích nhỏ và phát triển theo thời gian, nằm tập trung ở khu vực bồn hoa thảm cỏ, ven đường giao thông. Một số loài cỏ phổ biến trong hệ sinh thái này là: cỏ tranh, cỏ lá tre cao, cỏ lông lợn, cỏ lau, cỏ chít,...

+ Hệ động vật trên cạn: chỉ có một số loài như rắn mối, chông, gia cầm, côn trùng như muỗi, sâu, giun..

# 2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

a. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

* Hệ thống sông suối, kênh, rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải

Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo đường ống thoát nước (do công ty lắp đặt có chiều dài khoảng 30m) chảy ra mương thoát nước dọc Nguyễn Văn Cừ sau đó chảy đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý trước khi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

* Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải.

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện, văn phòng sau xử lý là sông Rào Đừng cách khu đất dự án khoảng 5,1km về phía Đông Nam thuộc địa phận xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình của khu vực thành phố Vinh năm 2021 là 24,50C. Trong năm khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình đạt 29,2 - 30,30C. Mùa này thường nóng bức, nhiệt độ tối cao tuyệt đối thường vượt quá 350C.

+ Mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình tháng từ 14,20C (tháng 1) đến 23,90C (tháng 11). Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối có thể xuống tới 100C trong mùa Đông (tháng 10).

- Mưa và bốc hơi

+ Lượng mưa trung bình hàng năm trên khu vực dao động từ 1.886 ÷ 2.700mm, số ngày mưa trung bình là 150 ngày/năm. Trong đó có 2 mùa rõ rệt: Mùa khô, ít mưa từ tháng 11 – tháng 4 và mùa mưa từ tháng 5 – tháng 10, lượng mưa trong mùa mưa chiếm 68 ÷ 75% lượng mưa cả năm. Mưa lớn thường xuất hiện vào các tháng 8 tháng 9 và tháng 10.

+ Khu vực cũng là vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng và hiệu ứng Fơn khô nóng của gió mùa Tây Nam khi vượt qua dãy Trường Sơn nhiều hơn các vùng khác trong tỉnh Nghệ An nên lượng bốc hơi tương đối lớn. Lượng bốc hơi lớn nhất xuất hiện vào tháng 7, lượng bốc hơi nhỏ nhất tháng cuối mùa mưa.

- Chế độ gió:

Khu vực chịu tác động của hai loại hoàn lưu gió mùa đó là gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ.

- Gió mùa mùa Đông: hướng gió thịnh hành là Đông Bắc khô và lạnh, thời kỳ giữa và cuối Đông dịch chuyển dần từ hướng Đông Bắc sang Đông Nam mang theo hơi nước từ biển vào đất liền gây hiện tượng mưa phùn rả rích vào giữa và cuối mùa đông.

- Gió mùa mùa Hạ: Hướng gió thịnh hành là hướng Tây Nam và Nam, thường bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 6, 7. Ngoài ra, còn có gió Đông và Đông Nam hoạt động vào ban đêm.

- Nắng và bực xạ nhiệt

Tổng thời gian chiếu sáng trong năm tại của khu vực thành phố Vinh dao động từ 1.420 ÷ 1.6500 giờ/năm. Cường độ bức xạ mặt trời cực đại đạt 1.831Kcal/năm do độ dài ngày và độ cao mặt trời lớn.

* Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước tiếp nhận nước thải

Chế độ thuỷ văn của sông Rào Đừng thay đổi theo mùa, lưu lượng nước trong sông đạt cực đại vào các tháng mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy đến từ các vùng khác cũng nhiều hơn, nhưng về mùa khô lưu lượng nước trên sông thường nhỏ do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế. Nguồn cung cấp nước hàng năm cho sông Rào Đừng chủ yếu là nước mưa, nước từ sông hồ vì vậy giữa mưa trên toàn bộ lưu vực và dòng chảy của sông có mối quan hệ khá chặt chẽ, đồng thời sự biến đổi dòng chảy theo thời gian, không gian tương đối sự biến đổi của mưa.

Cũng như các nơi khác, chế độ dòng chảy phụ thuộc và chế độ mưa. Theo các chỉ tiêu phân tích mùa dòng chảy, trong năm các khu vực và vùng lân cận phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa kiệt. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 5 kết thúc và tháng 10 còn mùa kiệt bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.

- Mùa lũ: từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng dòng chảy chiếm từ 68,5 – 75% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 8, 3 tháng liên tục có dòng chảy lớn nhất là tháng 7, 8, 9.

- Mùa kiệt: Từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, tổng lượng dòng chảy mùa kiệt chiếm 25 – 31,5% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng 2, 3 tháng dòng chảy kiệt nhất là tháng 2, 3, 4.

Tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước của dự án không có các trạm đo các yếu tố thủy văn, nên việc quan trắc mực nước và lưu lượng nước không được thực hiện. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của Công ty phải có các thông số về chế độ thuỷ văn của dòng chảy nơi tiếp nhận nước thải. Vì vậy, để có các thông số về chế độ thuỷ văn, nhất là lưu lượng nước trên sông Rào Đừng vào mùa kiệt chúng tôi đã dùng các phương pháp đo đạc bằng cách thả phao để tính toán lưu lượng nước của mương.

* Phương pháp thực hiện như sau:

- Điều kiện:

+ Phao đo là 1 cái chai có đựng 1 ít nước để 1 phần chai chìm.

+ Chọn đoạn sông thẳng, dòng nước chảy ổn định.

+ Thời gian thực hiện đo đạc hai lần vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022 là các tháng của mùa kiệt của các sông suối, kênh mương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vào những ngày trời không mưa, lượng mực nước trên mương không có biến đổi lớn.

+ Quá trình đo đạc, quan sát tính toán dựa theo phương pháp được hướng dẫn trong Giáo trình "Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn" của Nguyễn Thanh Sơn - Đặng Quý Phượng NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2003. Kết quả đo đạc được thực hiện 02 lần và lấy kết quả trung bình.

- Kết quả tính toán trung bình cho hai lần đo:

+ Chiều dài đoạn sông sử dụng tính toán (L): 150m.

+ Thời gian phao trôi (T): 60s.

→ Lưu tốc dòng chảy trên sông: V = L/T = 15/60 = 0,25m/s

+ Chiều rộng mặt nước sông (R1) là: 14m.

+ Chiều sâu của sông (H) là: 2m.

+ Chiều rộng của đáy (R2) là: 1m.

+ Diện tích mặt cắt của sông: S = {(R1 + R2)/2} x H = {(14m + 1m)/2} x 2m = 15m2.

Từ các thông số đo đạc được ta tính được lưu lượng sông Q = V x S = 3,75 m3/s, đây chính là cơ sở để đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước thải của Công ty.

- Nhận xét: + Lưu lượng sông Rào Đừng vào mùa kiệt là 3,75m3/s, có thể thấy lưu lượng là tương đối lớn.

+ Dòng chảy của Sông Rào Đừng ổn định, không xảy ra hiện tượng đứt dòng.

b. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận

* Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Hiện trạng nguồn nước sông Rào Đừng khu vực tiếp nhận nước thải tại thời điểm khảo sát lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường: nước khá trong, không có mùi, không có rong rêu phát triển, thông thoáng. Nhìn chung, hệ thủy sinh vật rất nghèo, chỉ có sự phát triển của một số loại thủy sinh vật như phù du,... Không có các hiện tượng bất thường khác.

* Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án được thể hiện ở bảng sau:

- Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước Sông Rào Đừng

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2 |
|  | pH | - | 6,7 | 6-8,5 | 6-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 |
|  | TSS | mg/L | 13,2 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|  | COD | mg/L | 16,7 | 10 | 15 | 30 | 50 |
|  | BOD5 | mg/L | 8,92 | 4 | 6 | 15 | 25 |
|  | NH4+ | mg/L | 0,08 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
|  | NO3- | mg/L | 0,09 | 2 | 5 | 10 | 15 |
|  | PO43- | mg/L | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  | Coliform | MPN/100ml | 930 | 2500 | 5000 | 7.500 | 10000 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường T&T thực hiện tháng 9/2022)

Nhận xét:

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn giới hạn cho phép ghi trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1.

# 3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án, chi nhánh Công ty TNHH MAI LI SA 3 đã phối hợp với Công ty CP Tài nguyên Môi trường T&T đã tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá.

- Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí

| TT | Đợt lấy mẫu | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K | (trung bình 1h) |
| 1 | Lấy mẫu | Độ ồn | dBA | 65,5 | 70(1) |
|  |  | Bụi TSP | µg/m3 | 146 | 300 |
|  |  | CO | µg/m3 | 3152 | 30.000 |
|  |  | SO2 | µg/m3 | 42 | 350 |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 33 | 200 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường T&T thực hiện tháng 12/2022)

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

K: Mẫu không khí lấy tại vị trí khu đất thực hiện dự án gần đường Đặng Thai Mai.

- QCVN 05:2013/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhật xét: qua kết quả đo đạc cho thấy giá trị các thông số đều thấp hơn ngưỡng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

# CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

## 1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

a. Kiểm soát ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3 thuê lại căn nhà tại Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (thửa đất số 101, tờ bản đồ số 34 theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE427086 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/5/2022) và các công trình trên đất của gia đình bà Phan Thị Mai, Khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để thực hiện dự án nên trong quá trình cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng, bố trí các phòng, lắp đặt hệ thống mương thoát nước, hệ thống xử lý nước thải thì công nhân thực hiện thi công dự án sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện có của dự án.

+ Quy định khu vực thu gom rác thải, tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường nước.

b. Nước thải từ quá trình quá trình thi công

+ Bãi tập kết cát, đá… sẽ che chắn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo đá, cát… ra môi trường gây ảnh hưởng tới môi môi trường nước và đất.

+ Thực hiện nhào trộn bê tông bằng máy trộn bê tông đặt trên tấm bạt cao su hoặc tấm tôn thép có diện tích đủ rộng nhằm hạn chế tối đa hiện tượng nước chứa xi măng rò rĩ ra từ bồn trộn.

## 1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

a. Rác thải sinh hoạt công nhân

Rác thải của công nhân được gom vào các thùng đựng rác và chủ đầu tư hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.

b. Chất thải rắn xây dựng

- Với khối lượng cắt tường, bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải được tập trung ở một vị trí thuận lợi, tận dụng lại để san lấp khu vực sân bãi, đường giao thông nội bộ.

- Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn… được thu gom và định kỳ bán phế liệu; Ván cốt pha hỏng sau khi hoàn thành công trình được thu gom và bán cho nhân dân để sử dụng vào mục đích khác hoặc đun nấu.

- Không để vật liệu xây dựng cạnh mương thoát nước. Nếu để bê tông hỏng, gạch, đá rơi rớt thì sẽ bố trí công nhân tiến hành thu gom ngay.

- Do địa điểm thực hiện đông dân cư nên việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng cần phải tập kết từng đợt theo tiến trình xây dựng, xây dựng theo hình thức cuốn chiếu.

c. Chất thải nguy hại

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh tập trung (ở khu vực sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị) nên công tác thu gom đơn giản. Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công. Các biện pháp xử lý như sau:

- Đối với các loại dẻ lau dính dầu mỡ…có khối lượng ít, tập trung vào thùng riêng có nắp đậy kín tại khu vực tập kết rác thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.

- Đối với việc sữa chữa, duy tu, bão dưỡng thiết bị định kỳ cho thiết máy móc thi công được đưa đến các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực để sửa chữa. Do đó, chất thải nguy hại như dầu thải, dẻ dính dầu… phát sinh không có.

## 1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Giảm thiểu bụi trong vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

- Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến chân công trình.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ nghỉ trưa (11h30 đến 13h30) và ban đêm (21h đến 6h sáng) nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

b. Giảm thiểu bụi phát sinh từ công trường thi công

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

- Xi măng, sắt thép sẽ được chứa trong kho có mái che.

- Hạn chế thực hiện thi công và vận tải vào giờ cao điểm từ 22h đến 5h sáng để không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia xây dựng.

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công trường và các khu vực phụ cận, đội thu gom gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày.

c. Kiểm soát và biện pháp giám thiểu phát sinh khí thải

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí thải bằng cách:

- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.

- Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC… Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại phù hợp với việc hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.

## 1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

a. Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn

Khi thi công khu vực dự án sử dụng các loại phương tiện chuyên chở chất thải, vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vậy nên chủ dự án sẽ:

- Khống chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định.

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, qui định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ hạn chế thi công vào giờ nghỉ trưa và ban đêm.

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao.

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại đã cũ.

b. Đối với nguồn ô nhiễm do rung động

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể sẽ có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc…

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.

# 1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội

- Có quy định chặt chẽ trong việc tổ chức quản lý công nhân xây dựng, cán bộ điều hành xây dựng và thi công công trình tốt.

- Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các nội quy, quy định của công trình và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy định này.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc thực hiện pháp luật, bảo đảm trật tự an ninh xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.

* An toàn lao động

- Xác định biện pháp thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân tại công trường chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình thi công;

- Bố trí đường vận chuyển hợp lý; có rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm; che chắn những khu vực phát sinh nhiều bụi, quy định cụ thể vị trí khu vệ sinh, điểm tập kết rác xây dựng tạm, khẩu hiệu đảm bảo an toàn lao động… tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường;

- Quy định tốc độ tối đa đối với phương tiện vận chuyển, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án;

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố;

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công phải qua đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật;

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc thi công luôn được kèm theo thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ;

- Sắp xếp tuyến thi công hợp lý;

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm;

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại công trường như khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn trong sử dụng điện...

* An toàn cho thiết bị

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các cơ quan chức năng kiểm định và được đăng ký sử dụng;

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất;

- Tất cả các thợ vận hành được qua đào tạo và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề;

- Đối với các thiết bị điện:

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”.

+ Nối điện từ lưới điện vào thiết bị có cầu giao, dây cháy, tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công dùng cáp cách điện và giảm tối thiểu việc chạy qua thiết bị, tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện.

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị.

- Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật liệu cách điện và chống thấm.

* Phương án phòng chống cháy nổ

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc.

- Tuân thủ các biện pháp PCCC theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.

- Ngoài ra, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp khác như:

+ Tổ chức quan trắc và giám sát các sự cố trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.

+ Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, công an PCCC...

+ Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho công nhân tham gia thi công dự án.

## 2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

## 2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

a. Đối với nước mưa chảy tràn

Do Công ty đã thuê nhà của người dân nên hệ thống đường ống sê nô thu gom nước mưa trên mái và mương thoát nước xung quanh đã được chủ nhà xây dựng lắp đặt từ trước. Nước mưa chảy tràn trong khu vực được thu gom bằng hệ thống mương dẫn và được dẫn qua song chắn để tách rác, sau đó chảy ra mương thoát nước chung dọc Đường Nguyễn Văn Cừ.

b. Đối với nước thải

Như đã trình bày ở phần trên, các yếu tố tác động lớn nhất đến môi trường do các hoạt động là nước thải có hàm lượng các chất hữu cơ cao, giàu nitơ, phốt pho và các vi khuẩn gây bệnh. Do đó, nguồn thải này sẽ được xử lý sao cho nồng độ các tác nhân gây ô nhiễm cùng với số lượng các chủng vi khuẩn thấp hơn QCVN 28: 2010/BTNMT (cột B) trước khi thải ra môi trường.

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của dự án khi đi vào hoạt động:

Bể tự hoại

NT từ nhà vệ sinh

Mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Cừ trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố

NT rửa chân tay

HTXL nước thải y tế

NT từ phòng xét nghiệm, phẫu thuật

- Hình 4.1. Sơ đồ thu gom xử lý nước

Nước thải của dự án được chia thành 03 dòng:

+ Dòng 1: Nước thải phát sinh từ quá trình đào thải của con người (Nước thải vệ sinh từ bệ xí, bệ tiểu).

Nước thải từ bệ xí, bệ tiểu được thu gom bằng hệ thống đường ống nhựa PVC 110mm từ các nhà vệ sinh chung dẫn xuống bể tự hoại xây ngầm dưới đất để xử lý sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm để xử lý đạt chuẩn trước khi chảy ra mương thoát nước dọc Đường Nguyễn Văn Cừ

Do Công ty thuê lại nhà của người dân để mở thẩm mỹ viện nên Bể tự hoại 3 ngăn đã được xây ngầm dưới đất được thiết kế theo mẫu của Viện Tiêu chuẩn hóa - Bộ Xây dựng. Dung tích 6m3.

Quá trình xử lý của bể tự hoại

Bể tự hoại 3 ngăn đã xây dựng là bể tự hoại đúng quy cách với các vách ngăn hướng dòng và ngăn lọc kỵ khí. Ngăn thứ 1 có vai trò chứa, ngăn thứ 2 có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Nhờ các vách ngăn hướng dòng mà nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S... Ngăn thứ 3 có vai trò lắng các chất cặn bẩn. Thời gian lưu bùn trong bể từ 3 – 6 tháng, thời gian lưu nước từ 3 - 4 ngày đảm bảo hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65-70%, BOD5 đạt 60-65% sau đó nước thải được thải vào hệ thống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 3m3/ngày đêm ở phía Tây khu nhà thuê.

Nước vào bể

Nước vào bể

Nước ra

Nước ra

Bbùn

# Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

+ Dòng 2: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động rửa chân tay, nấu ăn căn tin… được thu gom  chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm để xử lý đạt chuẩn trước khi chảy ra mương thoát nước dọc Đại lộ Lê Nin.

+ Dòng 3: Dòng nước thải y tế từ hoạt động xét nghiệm được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm để xử lý đạt chuẩn trước khi chảy ra mương thoát nước dọc Đại lộ Lê Nin.

Bể hiếu khí kết hợp màng MBR

Nước thải

Bể điều hòa

Hố ga

Nguồn tiếp nhận

Do có tính chất nước thải của phòng khám cao hơn so với QCVN 28:2010/BTNMT cột B (Quy chuẩn về nước thải y tế) nên Công ty sẽ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khám chữa bệnh để xử lý nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Với lưu lượng thải là 10 m3/ngày.đêm nên Công ty sẽ xây dựng hệ thống xử lý với công suất 3 m3/ngày.đêm với quy trình như sau

# Hình 4.3. Quy trình xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 10m3/ngày đêm, sẽ được lắp đặt tại tầng 1 dự án.

Hệ thống được thiết kế hoạt động độc lập, đảm bảo xử lý nước thải của Công ty đạt các yêu cầu kỹ thuật.

- Chất lượng nước sau xử lý ổn định (Cột B, QCVN 28:2010/BTNMT);

- Khả năng vượt tải k = 1,2

- Hệ thống vận hành bán tự động;

- Lưu lượng nước xử lý: 10m3/ngày đêm

## 2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động giao thông

Ảnh hưởng từ phương tiện giao thông trong quá trình hoạt động của cơ sở đến môi trường không khí xung quanh là không đáng kể. Tuy nhiên, để góp phần giảm thiểu ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh, Công ty sẽ tăng khoảng xanh trong diện tích không gian mở của phòng khám.

b. Đối với mùi từ hoạt động khám chữa bệnh

- Để giảm thiểu ảnh hưởng mùi của các dung môi hữu cơ, chất tẩy rửa, chất khử trùng,... đồng thời làm thông thoáng cho các khu vực khám và điều trị, hạn chế lây lan bệnh tật, hệ thống điều hoà và thông gió phải được thực hiện theo các biện pháp sau:

+ Phòng bệnh, phòng khám cũng được trang bị hệ thống quạt trần thông gió làm giảm nhanh nồng độ các chất sát trùng.

+ Khu vệ sinh được lắp đặt các quạt hút gió.

+ Phòng được vệ sinh bằng các dung dịch khử trùng hàng ngày.

- Mùi hôi được khắc phục bằng các biện pháp tổng hợp như sau:

+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vực vệ sinh tại các Bệnh viện chữa bệnh. Sử dụng O3 và các dung dịch tẩy rửa có hương liệu.

+ Tổ chức thu gom rác thải liên tục không để tàng trữ trong các phòng.

+ Xử lý nước thải nhằm làm tăng khả năng thoát nước nhanh, không gây phân hủy chất hữu cơ trong thời gian lưu trữ trong cống thoát.

c. Khống chế tia bức xạ

+ Phòng đặt máy X-quang phải được thiết kế theo TCVN 6561:1999, Tiêu chuẩn an toàn bức xạ ion hoá tại các cơ sở X-quang y tế và đảm bảo Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

## 2.3. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn

# Khối lượng chất thải rắn dự kiến khoảng 15 kg chất thải rắn (trong đó có 10 kg chất thải thông thường, 05 kg chất thải y tế). Thực hiện quản lý chất thải rắn theo Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên phòng khám cụ thể như sau:

2.3.1. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có tên loại chất thải lưu chứa và biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế theo quy định như sau:

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa.

+ Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

+ Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi đã được làm sạch và khử khuẩn.

- Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn.

- Dụng cụ lưu chứa chất thải nguy hại dạng lỏng phải có nắp đậy kín chống bay hơi, tràn đổ.

- Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế xử lý bằng phương pháp đốt thì không sử dụng vật liệu làm bằng nhựa PVC.

2.3.2. Phân loại chất thải y tế

- Nguyên tắc phân loại chất thải y tế:

+ Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh;

+ Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa (trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn);

+ Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý.

- Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải:

+ Tại khoa, phòng, bộ phận: bố trí vị trí phù hợp, an toàn để đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa để phân loại chất thải y tế;

+ Tại vị trí đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải.

- Phân loại chất thải lây nhiễm:

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng;

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

+ Chất thải giải phẫu: bỏ vào trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

+ Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng và có nắp đậy kín.

- Phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm:

+ Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa đối với các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp;

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa.

- Phân loại chất thải rắn thông thường:

+ Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

+ Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

+ Phân loại chất thải lỏng không nguy hại: chứa trong dụng cụ đựng chất thải lỏng có nắp đậy kín, có tên loại chất thải lưu chứa.

2.3.3. Thu gom chất thải y tế

- Thu gom chất thải lây nhiễm:

+ Quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng trong phòng khám;

+ Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá trình thu gom;

+ Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong phòng khám. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín;

+ Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên phòng khám tối thiểu một lần một ngày

- Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm:

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong phòng khám;

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thuỷ ngân ra môi trường.

- Thu gom chất thải rắn thông thường: chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế và chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế được thu gom riêng.

- Thu gom chất thải lỏng không nguy hại: chất thải lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải của phòng khám và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế.

- Khí thải phải được xử lý, loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra môi trường xung quanh.

2.3.4. Lưu giữ chất thải y tế

- Công ty bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế tại phòng chứa rác ở tầng 1 (có vị trí kèm theo) đáp ứng các các yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

- Từng loại chất thải phải được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong khuôn viên phòng khám, trừ trường hợp các loại chất thải này có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm:

+ Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại phòng khám, thời gian lưu giữ không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa không quá 07 ngày;

+ Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ phòng khám khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc xử lý tập trung, phải xử lý ngay trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày;

+ Thời gian lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm: thời gian lưu giữ không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh chất thải.

2.3.5. Giảm thiểu chất thải y tế

- Mua sắm, lắp đặt, sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên, vật liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Đối mới thiết bị, quy trình trong hoạt động chuyên môn y tế và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh chất thải y tế.

- Có biện pháp, lộ trình và thực hiện hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân huỷ nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

- Phân loại chất thải nhựa để tái chế hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

2.3.6. Chuyển giao chất thải y tế

- Chất thải y tế nguy hại phải được chuyển giao cho Công ty TNHH Môi trường sông Công (đơn vị đã có giấy phép xử lý chất thải nguy hai số QLCTNH:1-2-3-4-5-6.134.VX, ngày 18/10/2021;

- Chất thải rắn thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

# 2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung Công ty đã đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thời gian hoạt động của mình. Thường xuyên bảo dưỡng và thay thế các máy móc, thiết bị bị hỏng.

Tổ chức hệ thống quản lý chặt chẽ đề ra các quy định đối với nhân viên, khách hàng không la hét, không tụ tập đông người.

## 2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

a. Phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ

- Trong khu vực dự án sẽ bố trí các bình chữa cháy, họng chữa cháy. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, được trang bị đầy đủ và đã được công an PCCC cấp giấy xác nhận.

- Hệ thống điện bao gồm các cầu dao sẽ được tổ chức phân bố hợp lý.

- Ngăn ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu, dầu… từ thùng chứa, máy móc và thiết bị;

- Phân bố hợp lý các thiết bị như thiết bị chống cháy. Những thiết bị này luôn luôn được kiểm tra và đặt tại các vị trí dễ dàng được nhận thấy và sử dụng;

- Chủ dự án liên hệ chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh. Lập phương án chữa cháy, thực hiện công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy 1 năm/lần với sự tham gia của các cơ quan chức năng.

- Công nhân và nhân viên trong Công ty sẽ được trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy và có nhiệm vụ tổ chức ngăn ngừa. Những điều sau đây thật sự cần thiết:

+ Tổ chức một đội cứu hoả nội bộ và giới thiệu kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cho tất cả các thành viên trong đội. Họ luôn được huấn luyện và kiểm tra về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy;

+ Giáo dục và giới thiệu luật phòng cháy chữa cháy cho tất cả công nhân và nhân viên của Công ty với sự công tác của nhóm chuyên gia về phòng cháy về chữa cháy;

- Biện pháp xử lý sự cố cháy nổ:

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ dự án tiến hành các biện pháp sau:

+ Khi nghe tín hiệu cháy, di tản người ra khỏi khu vực sự cố và tập trung tại khu vực quy định;

+ Cô lập nguồn nhiên liệu gây cháy, nguồn tỏa nhiệt;

+ Triển khai các đội cứu hỏa hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài (đội cứu hỏa của địa phương, Công an PCCC…);

b. Phòng chống thiên tai, bão lụt

Hàng năm, khu vực thường gặp các rủi ro do thiên tai như: Mưa bão, lũ quét, áp thấp nhiệt đới. Các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động như sau:

- Thiết kế các hệ thống thoát nước đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất, chống chảy tràn ra môi trường xung quanh trong mùa mưa bão.

- Các hạng mục công trình xây dựng phải được tính toán sức chống chịu tốt trước tác động của gió bão.

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ, nhân viên.

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa mái.

- Thành lập và duy trì có hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mưa bão, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

c. Giảm thiểu sự cố sét đánh

Để giảm thiểu sự cố sét đánh cần áp dụng các biện pháp chống sét đánh thẳng vào công trình và chống sét đánh lan truyền qua đường dây và các thiết bị dẫn điện.

- Để chống sét đánh thẳng vào tòa nhà lắp đặt thiết bị chống sét với các kim thu sét, các kim thu sét được nối với hệ thống dẫn điện thành mạng lưới, từ hệ thống đó dòng sét được dẫn xuống đất thông qua hệ thống tiếp địa (cọc đồng).

d. Sự cố hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra là do sự cố về máy móc thiết bị mà ở đây chủ yếu là các mô tơ bơm nước thải và sự cố hệ thống bị sốc tải.

- Các sự cố này xảy ra không thường xuyên, và nếu có xảy ra thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước thải đầu ra, do vậy khi hoạt động, chủ đầu tư cần quan tâm khắc phục những sự cố về hệ thống xử lý nước thải:

+ Sử dụng công nhân vận hành có kinh nghiệm, năng lực để vận hành.

+ Tìm hiểu  nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời các sự cố.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

## 3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng hợp trong bảng sau:

# Bảng 4.2. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Chất thải phát sinh | Biện pháp thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| 1.1 | Nước thải |  |
|  | Nước thải sinh hoạt | - Sử dụng nhà vệ sinh hiện có |
| 1.2 | Bụi, khí thải | - Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ. - Phủ bạt kín xe vận tải - Bảo dưỡng máy móc... - Che chắn các bãi chứa vật liệu - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc. |
| 1.3 | Chất thải rắn | - Bố trí các thùng rác đúng quy định để thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. - Chất thải có thể tái chế được thu gom, bán phế liệu. - Chất thải không thể tái chế được vận chuyển, đổ thải theo đúng quy định. |
| II. Giai đoạn hoạt động |  |  |
|  | Nước thải | - Bể tự hoại - Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
|  | Nước mưa | - Hệ thống thoát nước mưa. |
|  | Chất thải rắn | - Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn và thu gom rác thải hàng ngày. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đổ thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. - Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. |

## 3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Như đã trình bày tại mục 4.3.1, trong giai đoạn đi vào hoạt động, Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế và phòng ngừa các sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra. Cụ thể các công trình xử lý môi trường như sau:

-  Công trình xử lý nước thải:

+ Bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải và nước mưa;

+ Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải y tế.

- Chất thải rắn:

+ Đầu tư các thùng chứa rác sinh hoạt và rác nguy hại;

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

# Bảng 4.3. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn vị | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình xử lý nước thải |  |  |  |
| 1 | Mương thoát nước mưa | 01 | Hệ thống | Hoàn thành trước tháng 3/2023 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 | Hệ thống |  |
| 3 | Nhà vệ sinh | 01 | Nhà |  |
| 4 | Bể tự hoại | 01 | Bể |  |
| II | Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn |  |  |  |
| 1 | Thùng rác thông thường | 20 thùng loại 10l, 04 thùng loại 80l, 02 thùng loại 120l, 02 thùng loại 240l |  | Hoàn thành trước tháng 12/2023 |
| 2 | Thùng rác nguy hại | 03 | Thùng |  |
| 3 | Hợp đồng xử lý chất thải rắn | 02 | HĐ |  |

# 3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Dự toán kinh phí thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn xây dựng và vận hành, cụ thể ở bảng sau:

- Bảng 4.4. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Các biện pháp BVMT | Dự toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn triển khai xây dựng |  |  |
| 1 | - Che chắn các bãi chứa vật liệu - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc | 2.000.000 |
| 2 | - Thu gom, đổ thải đúng quy định | 1.000.000 |
| 3 | - Chất thải rắn là kim loại, nhựa, bao bì,... để bán phế liệu - Chất thải rắn xây dựng vận chuyển đổ thải đúng quy định - Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng | 1.000.000 |
| Giai đoạn vận hành |  |  |
| 4 | - Hệ thống bể tự hoại, hố ga, Hệ thống xử lý nước thải y tế - Lắp đặt hệ thống mương, đường ống thu gom, thoát nước mưa, nước thải. | 420.0000.000 |
| 5 | - Trang bị các thùng rác. - Xây dựng kho đựng rác chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. - Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý. | 80.000.000 |

# 3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

- Trong giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án từ giai đoạn thi công xây dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Giám sát các nhà thầu về các công tác bảo vệ môi trường. Bắt buộc các nhà thầu thực hiện đúng và đủ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công dự án.

- Trong giai đoạn hoạt động:

Chủ đầu tư quản lý điều hành, thuê cán bộ chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường để quản lý vận hành.

+ Đảm bảo công tác thu gom, quét dọn, vệ sinh sân đường, khuôn viên dự án

+ Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải;

+ Thực hiện phân loại, thu gom chất thải phát sinh;

+ Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trường để phát hiện sự cố và khắc phục các sự cố xảy ra.

+ Theo dõi quá trình thu gom, quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đây là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này là khá cao.

Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, sử dụng các phương pháp lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo.

Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối.

Đội ngũ tham gia lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm làm các hồ sơ môi trường. Do đó những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao.

Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và mức độ tin cậy từng phương pháp được tóm tắt ở bảng sau:

- Bảng 4.5. Mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo

| - TT | - Phương pháp | - Mức độ tin cậy | - Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Phương pháp thống kê. | - Cao | - Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thuỷ văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án. |
|  | - Phương pháp nghiên cứu khảo sát hiện trường. | - Cao | - Có tính thực tiễn cao và đánh giá đúng bản chất tác động của dự án |
|  | - Phương pháp lấy mẫu | - Cao | - Phương pháp + dụng cụ + nhân lực đáng tin cậy. |
|  | - Phương pháp điều tra xã hội học. | - Cao | - Có tính chất thực tiễn và cụ thể với dự án. |
|  | - Phương pháp đánh iá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993. | - Trung bình | - Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập nên chưa thật phù hợp với điều kiện Việt Nam. |
|  | - Phương pháp so sánh, đối chứng. | - Cao | - So sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam hiện hành. |
|  | - Phương pháp phân tích | - Cao | - Phương pháp phân tích thực hiện theo các thông tư, tiêu chuẩn. |

# CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình sinh hoạt:

Nước thải từ nhà vệ sinh (nước thải từ bể phốt, bệ tiểu) chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng và vi sinh vật.

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt khác như vệ sinh chân tay của công nhân sau khi làm việc, nấu ăn căn tin... với đặc trưng của loại nước thải này chứa dầu mỡ khoáng, chất tẩy rửa, cặn lơ lửng.

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình xét nghiệm, phẩu thuật

Nước thải từ quá trình quá trình xét nghiệm, rửa dụng cụ,,… Lượng nước này tuy không nhiều nhưng nếu không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất và cảnh quan khu vực.

b. Lưu lượng xả tối đa

- Lượng nước cấp cần cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, khách đến khám chữa bệnh, căng tin, vệ sinh sàn nhà của dự án là 9,9m3/ngày đêm. Lượng nước thải phát sinh từ phòng khám là: 10,0m3/ngày đêm.

Do đó lưu lượng xả thải tối đa đề nghị cấp phép của cả phòng khám là 10,00m3/ngày đêm.

c. Dòng nước thải

Dòng nước thải sau xử lý bao gồm:

+ Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm để xử lý, nước thải sau đó chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Cừ sau đó chảy đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý trước khi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

+ Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt khác như vệ sinh chân tay của công nhân sau khi làm việc, nấu ăn căn tin... chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm để xử lý, nước thải sau đó chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Cừ sau đó chảy đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý trước khi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

+ Nước thải y tế được thu gom chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10m3/ngày đêm xử lý, nước thải sau đó chảy ra chảy ra mương thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Cừ sau đó chảy đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý trước khi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

Nước thải sau khi chảy qua hố lắng đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B QCVN 28:2010/BTNMT.

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Đặc thù của cơ sở là khám chữa bệnh cho người dân do đó nước thải phát sinh chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, NH4+, các thành phần dinh dưỡng N, P và vi khuẩn cao,.... Các chất này trước khi xử lý đều có nồng độ ô nhiễm cao, vượt quá quy chuẩn 28:2010/BTNMT (cột B) trong đó Cmax= C×K,  K=1,2).

- Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| TT | Chất ô nhiễm | Giá trị giới hạn (C) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cột B | Cmax |
| 1 | pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 2 | TSS | 100 | 120 |
| 3 | COD | 100 | 120 |
| 4 | BOD5 | 50 | 60 |
| 5 | Amoni (NH4+) | 10 | 12 |
| 6 | Nitrat | 50 | 60 |
| 7 | Photphat | 10 | 12 |
| 8 | Dầu mỡ | 20 | 24 |
| 9 | Sunfua | 4 | 4,8 |
| 10 | Salmonella | KPH | KPH |
| 11 | Shigella | KPH | KPH |
| 12 | Vibrio cholerae | KPH | KPH |
| 13 | Coliform | 5000 | 5000 |

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Mô tả hệ thống dẫn xả nước thải ra nguồn tiếp nhận:

Nước sau xử lý

Mương thoát nước đường dọc Đại lộ Lê nin sau đó chảy đến HTXLNT thành phố

Ống thoát nước

(dài 30 m, ống PVC pi 114mm)

Tự chảy

- Hình 5.1. Sơ đồ dẫn nước thải sau khi xử lý ra nguồn tiếp nhận

- Hệ thống xả: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định từ hệ thống xử lý nước thải rồi theo ống PVC pi 114, có chiều dài 30m chảy ra chảy ra mương thoát nước dọc Đại lộ Lê Nin sau đó chảy đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý trước khi chảy đến nguồn tiếp nhận là sông Rào Đừng.

- Phương thức xả nước thải: tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục, 8/24giờ.

- Lưu lượng nước xả thải: Lưu lượng xả lớn nhất: 10,0 m3/ngày.đêm trong đó.

- Tọa độ xả thải: X = 18677121; Y = 686525

- Chất lượng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: Chất lượng nước thải được xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải – theo QCVN 28:2010/BTNMT cột B (trong đó Cmax= C×K, K=1,2).

# CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

# 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Do dự án không thuộc phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên chỉ thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.

- Thời gian dự kiến vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải của dự án tháng 3/2024.

- Công suất dự kiến khi kết thúc vận hành đạt khoảng 10,0m3/ngày đêm.

# 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải.

- Kế hoạch lấy mẫu nước thải:

- Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu

| Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích | Ngày lấy mẫu dự kiến | Thông tin lấy mẫu |  | Thông số phân tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vị trí lấy mẫu | Loại mẫu |  |
| GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH HIỆU CHỈNH |  |  |  |  |
| Lần thứ 1 | 14/4/2024 | Ngăn cuối của hệ thống xử lý nước thải | Mẫu đơn | pH, COD, BOD5, TSS, Sunfua, Amoni, dầu mỡ, nitrat, photphat, Coliform |
| Lần thứ 2 | 15/4/2024 | Ngăn cuối của hệ thống xử lý nước thải | Mẫu đơn |  |
| Lần thứ 3 | 16/4/2024 | Ngăn cuối của hệ thống xử lý nước thải | Mẫu đơn |  |
| Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải được áp dụng |  | QCVN 28:2010/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế |  |  |

## 2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Theo điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP dự án này không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

# CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với dự án phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện, văn phòng, số 132, Nguyễn Văn Cừ, khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc,  thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3 cam kết:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường:

+ Môi trường nước: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống mương thoát nước của khu vực.

+ Chất thải rắn: ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi đổ thải quy định.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAI LI SA 3 cam kết hoàn thành các hạng mục công trình xử lý môi trường trước khi đi vào hoạt động và cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trong khu vực sản xuất cũng như môi trường xung quanh.  Công ty cam kết trang bị đầy đủ và đào tạo công nhân về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để công nhân có điều kiện làm việc an toàn nhất. Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.